Министерство общего и профессионального образования Ростовской  области

государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Ростовской области

"Белокалитвинский гуманитарно-индустриальный техникум"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛЕНИЮ

ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

по дисциплине ОП.01.  ИНЖЕНЕРНАЯ   ГРАФИКА

для  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт            автомобильного транспорта

.

Белая Калитва

2018

ОДОБРЕНО

цикловой комиссией  специальности

Техническое обслуживание

и ремонт   автомобильного транспорта

Протокол  №_____

от «___»  ______________  20___ г.

Председатель  ______________

Г.В. Шматко

Разработал:       преподаватель ГБПОУ  РО «БГИТ»    Цыганков Ю.А.

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка……………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1 Общие требования к выполнению и оформлению графических работ……………………………………………………………………. | 6 |
| 2 Методические рекомендации по выполнению графических работ.. | 8 |
| 2.1 Графическая работа №1…………………………………………… | 9 |
| 2.2 Графическая работа №2…………………………………………… | 12 |
| 2.3 Графическая работа № 3………………………………………… | 15 |
| 2.4 Графическая работа №4…………………………………………… 2.5 Графическая работа №5…………………………………………… 2.6 Графическая работа №6…………………………………………… 2.7 Графическая работа №7…………………………………………… 2.8 Графическая работа №8…………………………………………… 2.9 Графическая работа №9…………………………………………… 2.10 Графическая работа №10…………………………………………. 2.11 Графическая работа №11…………………………………………. 2.12 Графическая работа №12………………………………………….. 2.13 Графическая работа №13………………………………………….. 2.14 Графическая работа №14………………………………………….. 2.15 Графическая работа №15………………………………………….. 2.16 Графическая работа №16………………………………………….. 2.17 Графическая работа №17……………………………………….. 2.18 Графическая работа №18……………………………………….. | 23 25 28 32 34 38 41 48 51 54 58 83 88 92 94 |
| 3 Критерии оценивания выполнения и защиты графических работ …………………………. ………………………………………………. Список литературы…………………………………………………… Приложения …………………………………………………… | 103 105 106 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данные методические указания содержат общие рекомендации по выполнению графических работ по учебной дисциплине «Инженерная графика» для студентов специальности  23.02.03.

Графические работы предназначены для приобретения практических умений  и навыков в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03.

В ходе выполнении графических работ студенты приобретают навыки:

- вычерчивания рамки и надписей чертежным шрифтом;

- вычерчивания различных типов линий на чертежах, нанесения размеров;

- вычерчивания контура детали с применением разных геометрических построений;

- выполнения комплексных чертежей геометрических тел и моделей;

- выполнения  и оформления чертежей жилых и административных зданий;

- выполнения  и оформления схем по специальности;

- выполнения чертежей по специальности в ручной и машинной графике;

- чтения чертежей и схем.

Графические работы должны быть выполнены в соответствии требованиям ЕСКД.

Учебная дисциплина «Инженерная графика» состоит из шести разделов:

Раздел 1 Геометрическое черчение (ГЧ)

Раздел 2 Проекционное черчение (ПЧ)

Раздел 3 Машиностроительное черчение (МЧ)

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности (К3)

Раздел 5  Элементы строительного черчения (СЧ)

Раздел 6  Общие сведения о машинной графике (САПР)

Перечень графических работ и их количество определено рабочей программой учебной дисциплины для указанной специальности. Они проводятся после изучения основных тем программы.

Распределение графических работ по разделам рабочей программы учебной дисциплины «Инженерная графика»

Таблица 1

| Номер граф. работы | Наименование графической работы | Раздел учебной дисциплины |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии и надписи на чертежах | Раздел I «Геометрическое черчение» |
| 2 | Геометрические построения | Раздел I «Геометрическое черчение» |
| 3 | Лекальные кривые | Раздел I «Геометрическое черчение» |
| 4 | Группа геометрических тел и их аксонометрия. | Раздел II «Проекционное черчение» |
| 5 | Сечение многогранника плоскостью. | Раздел II «Проекционное черчение» |
| 6 | Сечение тела вращения плоскостью. | Раздел II «Проекционное черчение» |
| 7 | Три проекции модели и её аксонометрия. | Раздел II «Проекционное черчение» |
| 8 | Простые и сложные разрезы. | Раздел III «Машиностроительное черчение» |
| 9 | Болтовое (шпилечное) соединение. | Раздел III «Машиностроительное черчение» |
| 10 | Эскиз детали. | Раздел III «Машиностроительное черчение» |
| 11 | Технический рисунок. | Раздел III «Машиностроительное черчение» |
| 12 | Соединение деталей сваркой. | Раздел III «Машиностроительное черчение» |
| 13 | Зубчатые передачи. | Раздел III «Машиностроительное черчение» |
| 14 | Сборочный чертёж. | Раздел III «Машиностроительное черчение» |
| 15 | Чтение и деталирование сборочного чертежа. | Раздел III «Машиностроительное черчение» |
| 16 | Вычерчивание кинематической схемы. | Раздел IV «Чертежи и схемы по специальности» |
| 17 | Вычерчивание гидравлической схемы. | Раздел IV «Чертежи и схемы по специальности» |
| 18 | Построение плана производственного участка с расстановкой оборудования. | Раздел V «Элементы строительного черчения» |

Методические указания по выполнению графических работ  включают следующие разделы: общие требования  к выполнению и оформлению графических работ, методические рекомендации по выполнению графических работ, список литературы, критерии оценивания графических работ, приложения. В методических указаниях представлено восемнадцать  инструкций к графическим работам. Каждая инструкция  содержит цель работы, название, задание для работы,  указание справочной литературы, а также порядок выполнения работы. Примеры графических работ даны в приложениях.

Методические указания предназначены  для студентов II курса, изучающих дисциплину «Инженерная графика». Выполненная графическая работа подлежит защите, которая включает: сдачу отчета и ответы на контрольные вопросы.

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

Графические работы выполняются на листах формата А3 (размер 297х420) и оформляются в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

Согласно ГОСТ 2.104-68 чертеж имеет рамку на расстоянии 20 мм от левой границы формата, от трех других сторон – на расстоянии 5мм. Рамка выполняется сплошной толстой основной линией.

Чертеж сопровождается основной надписью. Форма основной надписи:

Рисунок 1

В графах основной надписи (номера граф на форме указаны в скобках) указывают:

в графе 1 – наименование изделия для чертежей или наименование документа для текстовых документов;

в графе 2 – обозначение (шифр) документа или изделия. Например:

ГЧ. 00.00.00.00.00

1     2    3     4

где  1 – индекс изучаемого раздела  (ГЧ,  ПЧ,  МЧ);

2  – год исполнения чертежа;

3 – номер варианта:

4 – номер чертежа.

в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

в графе 4 – литеру, присваиваемую данному документу. В учебных работах присваивают литеру «У»;

в графе 5 – массу изделия (графу заполняют только на чертежах деталей);

в графе 6 – масштаб по ГОСТ 2.302-68;

в графе 7 – порядковый номер листа для чертежей или страницы для текстовых документов;

в графе 8 – общее количество листов для чертежей или страниц для текстовых документов;

в графе 9 – сокращенное наименование техникума и номер учебной группы;

в графе 10 – должность лица, подписывающего документ;

в графе 11 – фамилии лиц, подписывающие документ;

в графе 12 – подписи лиц, подписывающие документ;

в графе 13 – даты подписания  документа.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

2.1 Графическая работа №1

Тема:               «Основные сведения по оформлению чертежей»

| Цель работы: Задание | - вычерчивание различных типов линий на чертежах и нанесение размеров; - выполнение надписи на чертежах чертежным шрифтом; - начертить группу линий, построить чертёж заклёпочного соединения, выполнить надписи. |
| --- | --- |
| Название | Линии и надписи на чертежах. |
| Обозначение | ГЧ 12.00.01.00.00 |
| Литература | 1. Розов С.В. Сборник заданий по черчению, - М: Машиностроение, 1988. Задание №1 стр.5-24. 2. Боголюбов С.К. Черчение, - М.: Машиностроение, 1981. |

Порядок выполнения работы:

- На горизонтальном формате А3 начертить рамку тонкими линиями.

- Начертить группу горизонтальных, вертикальных прямых линий на расстоянии 5мм друг от друга, между группами линий 10мм, концентрические окружности, примеры условных графических обозначений материалов.

- Выполнить чертёж и другие надписи по индивидуальному заданию.

- Определить основные размеры букв, расстояние между буквами и словами для соответствующего шрифта по таблице 2. По заданию используется шрифт типа Б, можно как с наклоном, так и без наклона.

Таблица

| Параметры шрифта | Относительный размер | Размеры, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта | h | 3,5 | 5 | 7 | 10 |
| Высота прописных букв и цифр | h | 3,5 | 5 | 7 | 10 |
| Высота строчных букв, кроме б, в, р, д, у, ф | 0,7 h | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 |
| Высота строчных букв (полная) б, в, д, р, у | h | 3,5 | 5 | 7 | 10 |
| Ширина прописных букв Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я | 0,6 h | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 |
| Ширина прописных букв А, Д, М, Х, Ы, Ю | 0,7 h | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 |
| Ширина прописных букв Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ | 0,8 h | 2,8 | 4 | 5,5 | 8 |
| Ширина прописных букв Е, Г, З, С | 0,5 h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Ширина строчных букв а, б, в, г, д, е, з, и, й, к, л, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ь | 0,5 h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Ширина строчных букв м, ъ, ы, ю | 0,6 h | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 |
| Ширина строчных букв ж, т, ф, ш, щ | 0,7 h | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 |
| Ширина строчных букв с | 0,4 h | 1,4 | 2 | 3 | 4 |
| Ширина цифр 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 | 0,5 h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Ширина цифры 4 | 0,6 h | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 |
| Ширина цифры 1 | 0,3 h | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 |
| Минимальное расстояние между словами | 0,6 h | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 |
| Расстояние между буквами в словах | 0,2 h | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 |
| Толщина линий обводки шрифта | 0,1 h | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 |

- Для облегчения построения, ровного, четкого и аккуратного написания шрифта выполняется вспомогательная сетка сплошными тонкими линиями, ограничивающими высоту и ширину букв (рис.2). При построении шрифта по вспомогательной сетке следует учитывать разную ширину букв. Необходимо также помнить, что расстояние между буквами РА, ГА, РЛ, ГЛ, ФА уменьшается до размера 0,1h.

Рисунок 2

- После написания букв и цифр  тонкими линиями, вспомогательную сетку стереть и обвести надписи, а затем рамку сплошной толстой основной линией

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы учебника Боголюбов С.К.  Черчение. -М.: Машиностроение, 1981.

Глава 2 «Оформление чертежей» стр.13-29.

Контрольные вопросы

1.Что называется форматом чертежа?

2.Какие размеры имеет формат А3?

3.Назовите основные типы линий, применяемых в инженерной графике.

4.В каких пределах берут толщину S сплошной толстой основной линии?

5.Какие размеры шрифта применяют в инженерной графике?

6.Что называется масштабом чертежа?

7.Как следует располагать на чертеже  размерные и выносные линии для измерения отрезка, угла, радиуса, дуги?

8.На каком расстоянии проводят размерные линии от линии контура?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 1

2.2 Графическая работа №2

Тема:              «Геометрические построения на чертежах»

| Цель работы: | - выполнение надписи на чертежах чертежным шрифтом; различных типов линий на чертежах, нанесение размеров; - вычерчивание контура детали с применением разных геометрических построений (деление окружности на равные части, сопряжения, уклон, конусность); |
| --- | --- |
| Задание | - вычертить контуры двух деталей. |
| Название | Геометрические построения. |
| Обозначение | ГЧ 12.00.02.00.00 |
| Литература | 1. Розов С.В. Сборник заданий по черчению, - М: Машиностроение, 1988. Задание№2 стр.30-40. 2. Боголюбов С.К. Черчение, - М: Машиностроение, 1981. |

Порядок выполнения работы:

- Чертеж выполняется на листе формата А3 в масштабе 1:1

- Необходимо грамотно скомпоновать чертеж, расположив все три изображения таким образом, чтобы было занято не менее 75% поля чертежа

- При построении чертежа детали по заданию  требуется уметь делить окружность на равные части, а также выполнять сопряжения двух прямых, прямой и окружности, двух окружностей (рис. 3).

- Пример геометрических построений.

Рисунок 3

- При выполнении задания  требуется построить уклон 1:6.  Он выполняется по примеру  на рис 4 .

5 х 6 = 3030

5

1:6

A

B

C

Рисунок 4

Таким образом, чтобы построить уклон, нужно начертить прямоугольный треугольник, отношение катетов которого равно уклону:

ВСАС =16

- В задании  требуется выполнить чертеж детали по варианту. При этом сначала нужно определить  недостающие значения:

- малый  диаметр конуса, d*(варианты 1-10);

- длина конуса, l*(варианты 11-20)

- большой диаметр, D*(варианты 21-30)

Для этого используется формула

,       (1)

где     k-конусность

D- большой диаметр конуса, мм

d- малый диаметр  конуса, мм

l – длина конуса, мм

Преобразовав формулу 1 можно рассчитать:

d*=D-kl

D*=d+kl

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы учебника Боголюбов С.К.  Черчение. -М.: Машиностроение, 1981.

Глава 3-5 «Геометрические построения» стр.30-42.

Контрольные вопросы

1.Как разделить окружность на шесть равных частей?

2.Как разделить прямой угол на три равные части?

3.Как в окружность вписать правильный пятиугольник?

4.Что называется сопряжением?

5.Как строить сопряжение двух пересекающихся прямых?

6.Как построить сопряжение дуги и прямой?

7.Как построить внутреннее, внешнее и смешанное сопряжения двух окружностей?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 2

2.3 Графическая работа №3

Тема:                       «Геометрические построения и приемы

вычерчивания контуров технических деталей»

| Цель работы: | - научиться выполнять различные типы линий на чертежах, наносить размеры; - научиться вычерчивать лекальные кривые и контур детали, очерченный по лекальной кривой; |
| --- | --- |
| Задание | - вычертить лекальную кривую и контур детали. |
| Название | Лекальные кривые. |
| Обозначение | ГЧ 12.00.03.00.00 |
| Литература | 1. Розов С.В. Сборник заданий по черчению, -М: Машиностроение, 1988. Задание№3 стр.40-50. 2. Боголюбов С.К. Черчение, -М: Машиностроение, 1981. |

Порядок выполнения работы.

- На листе формата А3, оформленном рамкой и основной надписью, по размерам, указанным в задании №3 (по своему варианту) начертить лекальную кривую и контур детали, очерченный по лекальной кривой. Все линии построения сохранить.

- Выполнить надписи на чертежах (шрифт№5)

- Обвести чертеж, проставить размеры.

- Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

Примеры построения лекальных кривых

Таблица .1

| Определение и изображение | Построение |
| --- | --- |
| 1. Эллипс – замкнутая плоская кривая, сумма расстояний от каждой точки которой до двух определенных точек-фокусов есть величина постоянная, равная большой оси эллипса. Построение эллипса по большой а и малой оси b | 1. Из центра 0 провести две концентрические окружности диаметрами a и b, равными заданным осям эллипса. 2. Одну из окружностей разделить на любое количество частей (в данном примере на 12). 3. Через точки деления и центр 0 провести лучи до их пересечения с большей окружностью и отметить точки деления малой окружности. 4. Через точки 1; 2; … деления большой окружности провести прямые, параллельные малой оси b, а через точки 11, 21 … деления малой окружности – прямые, параллельные большой оси a, до их взаимного пересечения. 5. Полученные точки принадлежат искомому эллипсу. Эти точки соединить тонкой линией от руки, а затем обвести по лекалу |
| 2. Парабола – плоская незамкнутая кривая, каждая точка которой равноудалена от данной прямой-директрисы и от данной точки-фокуса, расположенного на ее оси Построение параболы по оси АК, вершине A и точке P, лежащей на очерке параболы | 1. Из точек A и P проводим две взаимно перпендикулярные линии, пересекающиеся в точке B. 2. Отрезки AB и BP делим на одинаковое число равных частей, в данном случае на 10 (порядок нумерации смотри на чертеже). 3. Из вершины A проводим пучок лучей к точкам деления горизонтальной прямой BP. 4. Из точек деления вертикальной прямой AB проводим прямые, параллельные оси AK, до пересечения с соответствующими прямыми первого пучка. 5. В пересечении одноименных лучей получаем точки параболы, точки другой ветви параболы симметричны относительно оси АК |

Продолжение табл. 1

| Определение и изображение | Построение |
| --- | --- |
| 3. Гипербола – плоская незамкнутая кривая, разность расстояний от каждой точки которой до двух определенных точек–фокусов – есть величина постоянная и равная расстоянию между вершинами гиперболы. Способ 1-й Построение гиперболы по заданным ее вершинам А и А1 и фокусам F и F1 при АF = А1F1 | 1. Проводим две взаимно перпендикулярные прямые и отмечаем на них заданные точки. 2. Откладываем от одного из фокусов, например F1, на оси FF1 произвольные отрезки и получаем точки 1, 2, 3, … . 3. Из фокуса F проводим дуги радиусами R1 = A1; R2 = A2; R3 = = A3 и т.д. (дуги проводятся выше и ниже прямой FF1). 4. Из фокуса F1 проводим дуги радиусамиR1 = A11;R2 = A12; R3 = A13 … до пересечения с дугами, построенными из фокуса F. 5. Полученные точки пересечения дуг окружностей, проведенных из фокусов F и F1, принадлежат искомой гиперболе. 6. Вторая ветвь гиперболы, симметричная первой, строится аналогично |
| Способ 2-й Построение равнобокой гиперболы по заданной точке М в системе координат 0ХY | 1. Через точку М проводим вертикальную прямую МL и горизонтальную АВ. 2. На прямой МL выбираем произвольные точки, например 1,2,3... и т.д., через которые проводят горизонтальные прямые. 3. Из начала координат 0 через те же точки проводим ряд лучей. Из точек пересечения лучей с прямой АВ (I, II, III, IV и т.д.) опускаем перпендикуляры на горизонтальные прямые соответствующих номеров. 4. Точки пересечения этих перпендикуляров с горизонтальными прямыми и будут принадлежать гиперболе |

Продолжение табл. 1

| Определение и изображение | Построение |
| --- | --- |
| Способ 3-й Построение гиперболы по заданной вершине A и точке С | 1. Из точки С опускаем перпендикуляр к оси гиперболы AВ и строим прямоугольник AВСD. 2. Стороны прямоугольника CВ и СD делим на одинаковое число равных частей. 3. На оси гиперболы откладываем отрезок ОА = АВ. 4. Из точки О проводим пучек лучей к точкам деления стороны прямоугольника СВ. 5. Из точки А проводим пучек лучей к точкам деления стороны прямоугольника СD. 6. Взаимное пересечение одноименных лучей определяет положение точек гиперболы |
| 4. Синусоида – плоская кривая, получающаяся в результате двойного равномерного движения точки – поступательного и возвратно-поступательного в направлении, перпендикулярном к первому | 1. Окружность данного диаметра делим на произвольное число равных частей, например на 12, и нумеруем их, как показано на чертеже. 2. На продолжении оси 0А откладываем отрезок АА12 = 2R (длине данной окружности), делим его на такое же число равных частей и нумеруем их, как показано на чертеже. 3. Через точки деления окружности проводим ряд прямых, параллельных отрезку прямой АА12. 4. Из точек деления прямой АА12 проводим ряд прямых, перпендикулярных прямой АА12. 5. На пересечении этих горизонтальных и вертикальных вспомогательных прямых, имеющих одноименные номера, отмечаем точки, принадлежащие синусоиде. 6. Соединяем их от руки и обводим кривую по лекалу. Примечание. В общем случае период колебания синусоиды может быть и больше и меньше величины 2R. В первом случае синусоида будет удлиненной, а во втором – укороченной, то есть сжатой. |

Продолжение табл. 1

| Определение и изображение | Построение |
| --- | --- |
| 5. Циклоида – плоская кривая, которую описывает точка окружности, катящейся без скольжения по прямой линии. Построение циклоиды по заданному диаметру окружности | 1. От исходного положения точки А данной окружности проводим направляющую прямую, на которой откладываем отрезок АА1, равный 2R – длине данной окружности. 2. Из центра данной окружности проводим прямую линию 0012 параллельно прямой АА1. 3. Делим окружность и отрезок АА1 на одинаковое число равных частей и нумеруем их, как показано на чертеже. 4. Через точки деления окружности 1, 2, …, 12 проводим ряд прямых параллельно направляющей прямой АА1. 5. Через точки деления прямой АА1 проводим перпендикуляры, которые при пересечении с осевой линией, продолженной из центра данной окружности параллельно прямой АА1, обозначают ряд последовательно расположенных центров 01, 02, …, 012 перекатываемой окружности. 6. Из полученных центров проводим дуги радиусом данной окружности. 7. Отмечаем точки пересечения дуг окружностей с соответствующими прямыми, параллельными прямой АА1, как точки, принадлежащие циклоиде |

Окончание табл. 1

| Определение и изображение | Построение |
| --- | --- |
| 6. Спираль Архимеда – плоская кривая, которую описывает точка А, равномерно движущаяся по радиусу окружности, равномерно вращающемуся в плоскости вокруг неподвижной точки О. Построение спирали Архимеда по шагу а | 1. Проводим исходную окружность радиусом, равным шагу спирали R = 0А и делим ее на 12 равных частей: I, II, III, …, XII. 2. Шаг спирали R = 0А делим на такое же количество – 12 равных частей: 1, 2, 3, …, 12. 3. Из центра исходной окружности проводим лучи 0I, 0II, 0III, …, 0XII. 4. Из центра 0 проводим концентрические окружности радиусами 01, 02, … 012. 5. Пересечение концентрических окружностей с лучами определит точки спирали Архимеда 11, 21, 31 … 121. 6. Полученные точки соединяем плавной кривой и обводим ее по лекалу. Примечание. Расстояние, на которое удалится движущаяся точка от центра при ее повороте на 360, называется шагом спирали |
| 7. Эвольвента – плоская кривая, являющаяся траекторией любой точки прямой линии, перекатываемой по окружности без скольжения Построение эвольвенты окружности по заданному диаметру d | 1. Окружность данного диаметра делим на произвольное число равных частей, например на 12. 2. В точках деления 1, 2, …; 12 проводим касательные к окружности, направленные в одну сторону. 3. Касательную, проведенную к точке 12, ограничиваем отрезком, равным длине данной окружности (2R) и делим ее на то же число равных частей. 4. Откладываем на первой касательной из точки 1 одно деление окружности, на второй – два деления окружности, на третьей – три и т.д. Получаем ряд точек: I, II, III, …, XII, которые соединяем по лекалу |

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы учебника Боголюбов С.К.  Черчение. -М.: Машиностроение, 1981.

Глава 6 «Лекальные кривые» стр.42-47.

Контрольные вопросы

- Что такое овоид?

- Что такое эллипс?

- В чем основное отличие параболы от гиперболы?

- Какие способы построения параболы приведены в пособии?

- Что такое директриса?

- Что такое фокус?

- Что такое параметр параболы?

- Что такое синусоида?

- Чем определяется амплитуда синусоиды?

- Какие данные должны быть заданы для построения синусоиды?

- Что такое спираль Архимеда?

- Что такое шаг спирали?

- Какое свойство используется при нахождении центра кривизны кривой?

- Что такое эволюта?

- Что такое эвольвента?

- Что такое циклоида?

- Что такое эпициклоида?

- Что такое гипоциклоида?

- В чем состоит основное отличие циклоиды от эпициклоиды и гипоциклоиды?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 3

2.4 Графическая работа №4

Тема:                    «Проекции геометрических тел»

| Цель работы: | - выполнение комплексных чертежей геометрических тел и построение проекции точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел; |
| --- | --- |
| Задание | - построить в трёх проекциях геометрические тела (цилиндр, призму, пирамиду, конус) и изометрическую проекцию геометрических тел. |
| Название | Группа геометрических тел и их аксонометрия. |
| Обозначение | ПЧ.12.00.04.00.00 |
| Литература | 1. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения, -М:, Высшая школа, 1983. Задание№38 стр.51-60. 2. Боголюбов С.К. Черчение, -М:, Машиностроение, 1981. |

Порядок выполнения работы:

- На листе формата А3, оформленном рамкой и основной надписью, по размерам, указанным в задании №38 (по своему варианту) перечертить  горизонтальную проекцию для каждого геометрического  тела, построить фронтальную, профильную проекции  и аксонометрическую проекцию  (изометрию).

- Произвольно отметить одну проекцию точек А и В (см. задание), затем построить остальные проекции точек на комплексном чертеже.

При нахождении на комплексном чертеже проекций точек, расположенных на поверхности геометрических тел, можно использовать два способа:

- способ секущих плоскостей;

- способ образующих.

Общей особенностей этих способов является выбор элемента (прямая, плоскость), которому принадлежит заданная точка и  проекции которого известны. На этих проекциях и следует искать  проекции заданных точек с помощью линий связи.

- Точки на аксонометрических проекциях строятся по трем координатам – х, у, z. При этом координаты х и у точки можно взять на горизонтальной проекции комплексного чертежа геометрического тела, а координату z – на фронтальной проекции.

- Обвести чертеж, проставить размеры.

- Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы учебника Боголюбов С.К.  Черчение. -М.: Машиностроение, 1981.

Глава 13 «Проекции геометрических тел» стр.85-94.

Контрольные вопросы

1.Чем отличается пирамида от призмы?

2.Какие тела называются телами вращения?

3.Каками приёмами определяют недостающие проекции точек, лежащих на поверхностях конуса, шара?

4.В какой последовательности строят проекции прямого кругового цилиндра и правильной шестигранной призмы, основания которых расположены на фронтальной плоскости проекций?

5. Что называется аксонометрической проекцией?

6. Что такое коэффициент искажения?

7. Как построить аксонометрическую проекцию точки?

8. Какие виды аксонометрии вы знаете?

9. Как располагаются аксонометрические оси в прямоугольной изометрии и чему равны коэффициенты искажения?

10. Как построить изометрию куба, окружности, правильного шестиугольника?

11. Как располагаются  аксонометрические оси в прямоугольной диметрии и чему равны коэффициенты искажения?

12. В чем отличие изометрии от диметрии?

13. Чем отличается построение диметрии куба от построения изометрии куба?

14. Какой вид изображения называется техническим рисунком?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 4

2.5 Графическая работа №5

Тема:                     «Сечение геометрических тел плоскостями

и развертки их поверхностей»

| Цель работы: | - построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции усеченного геометрического тела, - приобретение навыков в построении натуральной величины фигуры сечения; |
| --- | --- |
| Задание | - выполнить чертёж усечённой призмы; - найти действительную величину контура сечения; - построить изометрическую проекцию усечённого тела; - построить развёртку поверхности усечённого тела. |
| Название | Сечение многогранника плоскостью. |
| Обозначение | ПЧ 12.00.05.00.00 |
| Литература | 1. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения, М., Высшая школа,1984. Задание№40 стр.71 2. Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. |

Порядок выполнения работы:

- На листе горизонтального формата А3, оформленном рамкой и основной надписью построить три проекции призмы (размеры по варианту).

- Провести фронтальный след секущей плоскости – Рv. Данная плоскость является фронтально проецирующей, поэтому на фронтальной плоскости проекция фигуры сечения имеет вид  отрезка 1′-7′.

Для построения горизонтальной и профильной проекции фигуры сечения нужно разделить окружность на горизонтальной плоскости на шесть частей и построить шесть горизонтальных проекций точек. Затем построить проекции этих точек на фронтальной плоскости. Найти точки пересечения  каждой точки со следом Pv – точки 1-6 и по линиям связи построить соответствующие горизонтальные и профильные проекции всех точек.

- Натуральную величину фигуры сечения построить способом перемены плоскостей проекций. Используется новая горизонтальная плоскость H1; ось пересечения которой, с фронтальной плоскостью (ось x1) совпадает с Pv. В точках 1-6 проводят перпендикуляры к Pv, на которых откладывают соответствующие координаты у каждой точки (взять на горизонтальной проекции). Полученные на натуральной фигуре сечения точки обозначить 10-60 (надписи - вертикально).

- Выполнить аксонометрическую проекцию усеченной призмы. Сначала в изометрии построить шестигранник. Затем взять с чертежа призмы для каждой точки ее координаты (х, у, z) и отложить параллельно соответствующим осям - точки 1-6. Построенные точки соединить по линейке.

5.Обвести чертеж, проставить размеры.

6.Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите тему учебника Боголюбов С.К.  Черчение. -М.: Машиностроение, 1981.

Глава 14 «Сечение тел плоскостями и развёртки их поверхностей» «Сечение призмы плоскостью» стр.94-96.

Контрольные вопросы.

1.Как определяется на комплексном чертеже действительный вид сечения?

2.Какими линиями на чертеже изображаются линии сгиба развёрток?

3.Что показывают в сечении?

4.В каком случае фигура сечения цилиндра ограничена эллипсом?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 5

2.6 Графическая работа №6

Тема:                      «Сечение геометрических тел плоскостями

и развертки их поверхностей»

| Цель работы: | - научиться строить комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию усеченного геометрического тела, - получить навыки построения натуральной величины фигуры сечения; - закрепить навыки работы лекальной линейкой; |
| --- | --- |
| Задание | - выполнить чертёж усечённого цилиндра; - найти действительную величину контура сечения; - построить изометрическую проекцию усечённого тела; - построить развёртку поверхности усечённого тела. |
| Название | Сечение тела вращения плоскостью. |
| Обозначение | ПЧ 12.00.06.00.00 |
| Литература | 1. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения, М., Высшая школа,1984. Задание№42 стр.73 2.Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. |

Порядок выполнения работы.

Графическая работа выполняется на двух листах формата A3.

Лист располагаем горизонтально.

Работа выполняется по размерам индивидуального задания.

Графическая работа содержит построения:

1. комплексного чертёжа усеченного цилиндра;

2. натуральной величины сечения;

3. развёртки усеченного цилиндра;

4. изометрии усечённого цилиндра.

Построения комплексного чертежа.

1. Выделите рабочее поле чертежа: начертите рамку и верхнюю границу штампа основной надписи (185х55).

2. Постройте три проекции  цилиндра в тонких линиях.

3. Под заданным углом проведите секущую фронтально-проецирующую плоскость.

4. Найдите и обозначьте цифрами точки пересечения секущей плоскости Р с образующей цилиндра на фронтальной проекции.

5. Постройте горизонтальную и профильную проекции точек пересечения. Последовательно соедините полученные точки и получите горизонтальную и профильную проекции плоскости сечения.

6. Проекции плоскости сечения выделите штриховкой (параллельными линиями под углом 45 градусов к линии горизонта).

7.Нанесите размеры.

8. Обведите построение.

9. Заполните основную надпись.

Построения фигуры сечения.

Действительный вид фигуры сечения получен (на рис.1,а) способом перемены плоскостей проекций. Горизонтальная плоскость проекций заменена новой. Новая ось проекций может быть проведена параллельно следу Pv на произвольном расстоянии, но для упрощения построений -выполнена совпадающей с Pv .От оси откладывают отрезки 5'50 = 55х, 4'40 = 44х, т.е. отрезки т,п и т. д., так как расстояние от новой проекции этой точки до новой оси проекций равно расстоянию от прежней проекции этой точки до прежней оси проекций.

Построения развёртки усечённого цилиндра.

Для построения развертки на горизонтальной прямой откладывают длину окружности основания, равную πD, и делят ее на 12 равных частей (рис.1,б).   Из точек деления восставляют перпендикуляры к отрезку πD, на них откладывают действительные длины образующих цилиндра от основания до секущей плоскости Р, которые взяты с фронтальной или профильной проекций цилиндра. Полученные точки 11 21 31, ..., 91 соединяют по лекалу плавной кривой. Затем пристраивают фигуру сечения с частью верхнего основания, ограниченного хордой 1191 (сегмент), и фигуру нижнего основания цилиндра (окружность).

Построения изометрии усеченного цилиндра.

Аксонометрическую проекцию усеченного цилиндра (прямоугольную изометрию) строят следующим образом (рис.1, в). Сначала строят изометрию нижнего основания (эллипс) и части верхнего основания-сегмента (часть овала). На диаметре окружности нижнего основания от центра О' откладываю! отрезки а, б и т.д., взятые с горизонтальной проекции основания. Затем из намеченных точек проводят прямые, параллельные оси цилиндра, и на них откладывают действительные длины отрезков образующих, взятых с фронтальной проекции, например 5'5Х, 4'4Х и т.д. Через полученные точки проводят прямые, параллельные оси о'у', и на них откладывают отрезки 4 6, 3 7 и т.д., взятые с горизонтальной или профильной проекций. Полученные точки соединяют по лекалу.

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите тему учебника Боголюбов С.К.  Черчение. -М.: Машиностроение, 1981.

«Сечение цилиндра  плоскостью» стр.96-98.

Контрольные вопросы

1.Как строится линия пересечения призмы или пирамиды плоскостью?

2.Какие линии получаются при пересечении призмы плоскостью? Какую форму имеют сечения?

3.Какие линии получаются при пересечении пирамиды плоскостью? Какую форму имеют сечения?

4.Какую форму имеют линии пересечения прямого кругового цилиндра плоскостью?

5.В каком случае сечение прямого кругового цилиндра, имеющее форму эллипса, проецируется окружностью?

6.Какую форму имеют линии пересечения прямого кругового конуса плоскостью?

7.Как расположить секущую плоскость, чтобы линия среза конуса имела форму треугольника?

8. В чем суть способа построения  линии пересечения  линейчатой поверхности плоскостью?

9.Как выполняется построение линии среза нелинейчатой поверхности вращения при пересечении ее плоскостью?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 6

2.7 Графическая работа №7

Тема:                          «Проекции моделей»

| Цель работы: | - выполнение комплексных чертежей моделей, построение аксонометрической проекции; - закрепление навыков, полученных при изучении раздела «Проекционное черчение»; |
| --- | --- |
| Задание | - построить комплексный чертёж модели и её аксонометрическую проекцию с 1/4 выреза. Нанести размеры. |
| Название | Три проекции модели и её аксонометрическая проекция с 1/4 выреза. |
| Обозначение | ПЧ. 12.00.07.00.00 |
| Литература | 1. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения, М., Высшая школа,1984. Задание№39 стр.61-70. 2. Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. |

Порядок выполнения работы:

- На листе формата А3  скомпоновать комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию модели. Задание дифференцировано по степени сложности. Модель выбрать самостоятельно (№1-«3»балла, №2-«4» и №3-«5»).

- По аксонометрической проекции построить три вида модели.

Если изображение симметрично, провести осевые линии. Обвести наружный контур, нанести размеры, распределив их на все три проекции.

- Построить аксонометрическую проекцию (диметрию или изометрию соответственно). При построении фронтальной  диметрической  проекции отрезки прямых линий в профильной плоскости проекции уменьшить  в 2 раза по размеру.

- Невидимый контур на аксонометрической проекции не показывать. Размеры не наносить.

- Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы учебника Боголюбов С.К.  Черчение. -М.: Машиностроение, 1981.

Глава 17 «Аксонометрические проекции моделей» стр.116-120.

Глава 13 «Проекции геометрических тел» стр. 85-94.

Контрольные вопросы

1.Назовите основные плоскости проекций.

2.Какой способ проецирования используют в инженерной графике?

3.Что называется видом и как  классифицируют виды?

4.В чём сущность аксонометрического проецирования?

5.Как классифицируют аксонометрические проекции?

6.Как строить оси прямоугольной изометрии и чему равны коэффициенты искажения по аксонометрическим осям?

7.Как строить окружность в изометрии, если плоскость окружности параллельна плоскости проекций П1, плоскости П2, плоскости П3?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 7

2.8 Графическая работа № 8

Тема:               «Изображения - виды, разрезы, сечения»

| Цель работы: | - научиться выполнять разрезы на чертежах; |
| --- | --- |
| Задание | - выполнить соединение половины разреза с половиной вида спереди и построить разрезы. |
| Название | Простые и сложные разрезы. |
| Обозначение | МЧ.15.00.08.00.00 |
| Литература | 1.Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. 2. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения, М., Высшая школа,1984. Задание №66 с.159-188 |

Порядок выполнения работы.

Задание состоит из четырёх отдельных построений, включающих в себя простые и сложные разрезы.

Построение выполняем по размерам задания в масштабе 1:1.

1 задача: «Соединение вида с разрезом»

Дано:

вид спереди и вид сверху.

Необходимо выполнить:

соединение главного вида с фронтальным разрезом.

Правила выполнения

- Границей между видом и разрезом является ось симметрии - штрихпунктирная тонкая линия.

- Половину разреза выполняют справа от оси симметрии или под ней.

- На половине вида штриховые линии (линии невидимого контура) обычно не проводят.

- Размеры элементов, выполненных наполовину, проставляют на размерных линиях, ограниченных стрелочками с одной стороны.

Алгоритм выполнения задачи:

1. Перечертить оба изображения.

2. Преобразовать вид спереди, выполнив соединение вида и фронтального разреза. Вид спереди располагаем слева от границы (штрихпунктирной линии), разрез – справа.

3. На разрезе показать внутреннее строение модели. Выделить штриховкой те части модели, которые рассекла секущая плоскость. Оставляем не заштрихованными отверстия, пазы, рёбра жёсткости, тонкие стенки и те грани, которые видны на разрезе, но находятся за секущей плоскостью.

4. На половине вида оставить только видимые контуры предмета. Уберём все линии невидимого контура.

5. Обвести построение.

6. Проставить размеры.

2 задача: «Выполнение наклонного разреза»

Дано:

два вида модели.

Необходимо выполнить:

наклонный разрез.

Алгоритм выполнения задачи:

1. Перечертить только вид, на котором показан след секущей плоскости.

2. Изобразить и обозначить след секущей плоскости, стрелки направления взгляда.

3. Построение наклонного разреза вести в ту сторону, куда направлены стрелки взгляда.

4. Из каждой точки пересечения секущей плоскости с элементами модели восставить перпендикуляры произвольной длины по направлению стрелок взгляда.

5. Изображение разреза расположить параллельно секущей плоскости.

6. Выполнить разрез.

7. Выделить штриховкой те части модели, которые попали непосредственно в секущую плоскость.

8. Обозначить разрез.

9. Обвести построение.

10. Проставить размеры.

3 задача: «Выполнение сложного ломаного разреза»

Дано:

два вида модели.

Необходимо выполнить:

сложный ломаный разрез.

Определение: Сложный разрез называется ломаным, если он образован двумя и более пересекающимися секущими плоскостями.

Алгоритм выполнения задачи:

1. Перечертить только вид, на котором показан след секущих плоскостей.

2. Изобразить и обозначить следы секущих плоскостей, стрелки направления взгляда. Одна секущая плоскость основная, а вторая проходит через пазы и отверстия детали, оси которых не совпадают с основной плоскостью.

3. Наклонную плоскость для выполнения разреза необходимо мысленно повернуть по направлению стрелки взгляда и совместить с основной плоскостью. Для этого иглу циркуля установить в место перегиба секущих плоскостей, а карандаш – в точки пересечения секущей плоскости с элементами детали.

4. На месте второго вида выполнить разрез. Место перегиба плоскостей на разрезе не показывается.

5. Выполнить штриховку.

6. Обозначить разрез.

7. Обвести построение.

8. Проставить размеры.

4 задача: «Выполнение сложного ступенчатого разреза»

Дано:

два вида модели

Необходимо выполнить: сложный ступенчатый разрез.

Определение: Сложный разрез называется ступенчатым, если он образован двумя и более параллельными секущими плоскостями. Ступенчатый разрез может быть фронтальным, профильным, горизонтальным.

Алгоритм выполнения задачи:

1. Перечертить только вид, на котором показан след секущих плоскостей.

2. Изобразить и обозначить следы секущих плоскостей, стрелки направления взгляда.

3. На месте второго вида выполнить разрез. Место перегиба плоскостей на разрезе не показывается.

4. Выполнить штриховку.

5. Обозначить разрез.

6. Обвести построение.

7. Проставить размеры.

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1981.:

Глава 20 «Изображения – виды, разрезы, сечения»

«Разрезы», «Простые разрезы», «Обозначение разрезов»  с.132-135;

«Наклонный разрез», «Местные разрезы» с.135-136;

«Сложные разрезы – ступенчатые и ломаные» с.136-138

Контрольные вопросы

- Какие изображения вы знаете?

- Что такое вид?

- Какие виды вы знаете?

- Что называется разрезом?

- Что называется сечением?

- В чем различие разреза и сечения?

- Как обозначаются на чертежах разрезы и сечения?

- Какие разрезы вам известны?

- В каких случаях применяются дополнительные виды?

10.Какие требования следует учитывать при определении необходимого числа изображений?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 8

2.9 Графическая работа №9

Тема:                          «Резьба, резьбовые изделия»

| Цель работы: | - научиться выполнять чертежи резьбовых соединений, с использованием справочной литературы; - освоить первоначальные элементы по оформлению сборочных чертежей и спецификации; |
| --- | --- |
| Задание | - построить изображения соединения деталей болтом (шпилькой). Составить спецификацию. |
| Название | Болтовое (шпилечное) соединение. |
| Обозначение | МЧ 13.00.09.00.00 |
| Литература | 1.Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. 2. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения, М., Высшая школа,1984. Задание №70-71. стр.196-197. |

Порядок выполнения работы.

1.На формате А3 выполнить сборочный чертёж болтового (шпилечного) соединения по своему варианту (чётный вариант - болтовое, нечётный- шпилечное соединение).

Правила выполнения:

- определить длину болта (шпильки) исходя из толщины соединяемых деталей, толщины шайбы, высоты гайки. Подобрать по ГОСТ 7798-70,

- начертить болтовое соединение (построить три проекции);

- нанести  размеры;

- проставить номера позиций;

- расписать позиционные номера;

-вычертить шрифтом №5 условные соотношения.

2.Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

3.Выполнить и оформить спецификацию по форме ГОСТ 2.108-68

Указания: 1)при изображении гаек и головок болтов допускается применять упрощенное их изображение по ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.315-68.  2)при диаметре болта (шпильки)  d<20мм  построение выполнять в М 2:1

Графическая работа содержит:

Простейшую сборку, в которой нестандартные детали крепятся при помощи болта, гайки, шайбы.

Дано в задании:

d - номинальный диаметр болта;

m - толщина соединяемой детали;

n - толщина соединяемой детали;

c - фаска;

Найти:

d1 – внутренний диаметр резьбы

D – диаметр описанной окружности – ГОСТ на гайку или болт;

Dш – диаметр шайбы – ГОСТ на шайбу;

H – высота гайки – ГОСТ на гайку;

h – высота головки болта – ГОСТ на болт;

k – длина резьбового конца, оставшаяся после навинчивания гайки (k = d/3) ;

s – толщина шайбы – ГОСТ на шайбу;

l0 – длина резьбового конца болта – ГОСТ на болт;

l – длина болта = n + m + s + H + k. Длину болта рассчитываем и корректируем ГОСТом. Принимаем по ГОСТу значение ближайшее большее кратное 5.

A – диаметр отверстия в детали = 1,1d;

R = 1,5d;

R1 = d;

B =3d;

Алгоритм выполнения работы:

1. Выписать в столбик все буквенные значения параметров.

2. Найти в ГОСТах параметры и записать их числовые значения рядом с буквенными.

3. По размерам в масштабе 1:1 начертить фронтальный разрез соединения, вид сверху и профильный разрез.

4. Проставить два размера: номинальный диаметр и длину болта.

5. Написать в алфавитном порядке чертёжным шрифтом №7или №5 условные обозначения входящих в сборку стандартных крепёжных изделий.

Пример:      Болт М20 х 65 ГОСТ 7798-70

Гайка 2 М20 ГОСТ 5915-75

Шайба 20 ГОСТ 11371-78

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1981.:

«Винтовые поверхности и изделия с резьбой»  стр.146-168;

Контрольные вопросы

- Что называется резьбой?

- Какие виды резьбы вы знаете?

- Перечислите основные параметры резьбы.

- Чем отличается изображение резьбы в отверстии от изображения

резьбы на стержне?

- Какие сведения указывают в обозначении резьбы?

- Дайте определение резьбового соединения.

- Какие крепежные резьбовые изделия вы знаете?

- Изобразите (упрощенно) болтовое соединение.

- Изобразите (условно) шпилечное соединение.

- Какие соединительные детали применяют при соединении труб?

Пример выполнения графической работы  представлен в приложении 9

2.10 Графическая работа №10

Тема:                   «Эскизы деталей, рабочие чертежи и технические рисунки»

| Цель работы: | - научиться поэтапно выполнять эскизы деталей, с использованием справочной литературы; |
| --- | --- |
| Задание | - выполнить эскиз детали. |
| Название | Эскиз детали. |
| Обозначение | МЧ 13.00.10.00.00 |
| Литература | 1.Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. 2. Розов С.В. Сборник заданий по черчению, М., Машиностроение,1988. Задание №13. стр.211-212. |

Содержание работы.

На  листах  формата  А4  выполнить  эскизы  деталей  по  заданию  преподавателя.  Проставить  размеры,  обозначения  шероховатости  поверхностей.

Методические  указания.

1.  Для  правильного  выполнения  графической  работы  №10  необходимо  изучить  материал  по  учебнику    С.К. Боголюбов  Черчение, М., Машиностроение 1981 год,  глава 22, стр.170 - 202.

2.  Полученные  детали  следует  тщательно  осмотреть,  выявить  особенности  их  формы,  установить  рабочее  положение  детали  или  положение,  в  котором  она  обрабатывалась  на  станке;  выбрать  главный  вид  детали  из  такого  расчёта,  чтобы  этот  вид  давал  наиболее  полное  представление  о  форме  и  размерах  детали;  определить  необходимое  число  видов,  наметить  рациональные  разрезы  и  сечения.

3.  При  выполнении  эскизов  следует  придерживаться  той  последовательности,  которая  рекомендована  в  учебной  литературе.

4.  Для  ускорения  работы  деталь  следует  обмерять  после  составления  эскиза,  когда  полностью  подготовлены  размерные  линии  для  всех  необходимых  размеров.

5. Примеры  выполнения  эскизов  приведены  в  образце  работы.

6.  Эскиз – конструкторский  документ,  выполненный  от  руки,  без  применения  чертёжных  инструментов,  без  точного  соблюдения  масштаба,  но  с  обязательным  соблюдением  пропорций  элементов  деталей.  Эскиз  является  временным  чертежом  и  предназначен  для  разового  использования.

7.  Эскиз  должен  быть  оформлен  аккуратно  с  соблюдением  проекционных  связей  и  всех  правил  и  условностей,  установленных  стандартами  ЕСКД.

8.  Эскиз  может  служить  документом  для  изготовления  детали  или  для  выполнения  её  рабочего  чертежа.

9.  Выполнение  эскизов  (эскизирование)  производится  на  листах  любой  бумаги  стандартного  формата.

Обозначение  шероховатости  поверхности.

Согласно   ГОСТ  2789 -73  требования  к  шероховатости  поверхности  должны  быть  обоснованными  и  устанавливаться,  исходя  из  функционального  назначения  поверхности.

Структура  обозначения  шероховатости  поверхности  приведена  на  рисунке  7.  При  наличии  в  обозначении  шероховатости  только  значения  параметра  применяют  знак  без  полки.

1 – графический  знак  шероховатости;

2 – параметр  шероховатости;

3 – полка  знака;

4 – базовая  длина;

5 – условное  обозначение  направления  неровностей;

6 – способ  обработки  и  (или)  другие  дополнительные  указания.

h = высоте  цифр  размерных  чисел,  применяемых  на  чертеже;

H = (1.5……3) × h.

Рисунок   7 – Структура  обозначения  шероховатости  поверхности

В  обозначении  применяют  один  из  знаков  шероховатости:

-   способ  обработки  поверхности  не  устанавливается;

-   удаляется  слой  материала;

-    поверхность  образуется  без  удаления  слоя  материала.

Выбор  шероховатостей  для  поверхностей  деталей.

Необходимая  шероховатость  поверхностей  деталей  задаётся  с  учётом  их  назначения  и  условий  работы.  Чтобы  правильно  задать  шероховатость  поверхности,  надо  обладать  опытом  конструирования  и  знаниями  технологии  машиностроения.  В  учебных  условиях  шероховатость  поверхности  задаётся  ориентировочно  в  соответствии  с  таблицей  3.

Таблица  3 – Выбор  шероховатости  поверхности

| Ориентировочный выбор | Параметр Ra, мкм |  |  |  |  |  |  |  | Параметр Rz, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Если детали соприкасаются между собой и перемещаются относительно друг друга | 2,5 | 2,0 | 1,60 |  | 1,25 |  | 1,0 |  | 10 |  |  | 12,5 |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 0,80 | 0,63 | 0,50 |  | 0,40 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Если детали соприкасаются между собой и неподвижны относительно друг друга | 20 | 16 | 12,5 |  | 10 |  | 8,0 |  | 80 |  | 63 |  | 50 |  |  | 40 |  | 32 |  |
|  | 6,3 | 5,0 | 4,0 |  | 3,2 |  | 2,5 |  | 25,0 |  | 20,0 |  | 16,0 |  |  | 12,5 |  | 10 |  |
| - Поверхности деталей, не соприкасающиеся с какими-либо поверхностями | 20 | 16 | 12,5 |  | 10 |  | 8,0 |  | 80 |  | 63 |  | 50 |  |  | 40 |  | 32 |  |
|  | 6,3 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - При предъявлении эстетических требований к внешнему виду поверхностей | 5,0 | 4,0 | 3,2 |  | 2,5 |  | 2,0 |  | 20,0 |  | 16,0 |  | 12,5 |  |  | 10 |  | 8,0 |  |
|  | 1,60 | 1,25 |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Шероховатость поверхности резьбы | 10 | 8,0 | 6,3 |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 40 |  | 32 |  | 25,0 |  |  | 20,0 |  | 16,0 |  |
|  | 3,2 | 2,5 | 2,0 |  | 1,60 |  | 1,25 |  | 12,5 |  | 10 |  | 8,0 |  |  | 6,3 |  |  |  |
| По способу обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фрезерование и развёртывание | 2,5 | 2,0 |  | 1,60 |  | 1,25 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,80 | 0,63 |  | 0,50 |  | 0,40 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Точение и расточка | 40 | 32 |  | 25 |  | 20 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,5 | 10 |  | 8,0 |  | 6,3 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,0 | 3,2 |  | 2,5 |  | 2,0 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,25 | 1,0 |  | 0,80 |  | 0,63 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Протягивание и шлифование | 2,5 | 2,0 |  | 1,60 |  | 1,25 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,80 | 0,63 |  | 0,50 |  | 0,40 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,25 | 0,20 |  | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сверление |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 63 |  |  |  | 50 |  |  | 40 |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 20,0 |  |  |  | 16,0 |  |  | 12,5 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 6,3 |  |  |  | 5,0 |  |  | 4,0 |  | 3,2 |
| - Резьбонарезание |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 32 |  |  |  | 25,0 |  |  | 20,0 |  | 16,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 | 10 |  |  |  | 8,0 |  |  | 6,3 |  | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 3,2 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,0 |  | 1,60 |

- Если  все  поверхности  детали  имеют  одинаковую  шероховатость,  то  её  обозначение  помещают  в  правом  верхнем  углу  чертежа  и  на  изображении  не  наносят.  Размер  знака,  вынесенного  в  правый  верхний  угол  чертежа,  должен  обводиться  утолщённой  линией  и  быть  приблизительно  в  1,5  раза  больше,  чем  в  обозначении  на  изображении, рисунок  8

- Обозначение  в  правом  верхнем  углу  чертежа  должно  располагаться  на  расстоянии  5-10 мм  от  сторон  рамки.

Рисунок  8 – Обозначение  одинаковой  шероховатости

- В  случае  одинаковой  шероховатости  большей  части  поверхности  детали  в  правом  верхнем  углу  чертежа  помещается  обозначение  одинаковой  шероховатости  и  условное  обозначение  знака  в  скобках,  которые  означают,  что  все  поверхности,  не  имеющие  на  чертеже  знаков  шероховатости,  должны  иметь  шероховатость,  указанную  перед  скобкой.  Размеры  знаков  в  скобке  и  на  изображении – одинаковы;  размер  знака

перед  скобкой  увеличивается  в  1,5  раза,  утолщается  и  линия  знака,     рисунок  9.

Рисунок  9 – Обозначение  шероховатости  поверхности

- Обозначения  шероховатости  поверхности  необходимо  располагать  как  можно  ближе  к  размерной  линии,  относящейся  к  данной  поверхности.

Порядок  выполнения  работы.

- Получить  у  преподавателя  детали  для  выполнения  эскизов.  Эскиз  каждой  детали  выполнять  на  отдельном  формате  А4  (можно  лист  в  клетку  или  миллиметровку).

- Ознакомление  с  деталью.

- Выбор  главного  вида  и  других  необходимых  изображений.

- Подготовка  формата  листа  (рамка,  основная  надпись).

- Компоновка  изображений  на  листе.

- Нанесение  изображений  элементов  детали.

- Оформление  видов,  разрезов  и  сечений.

- Нанесение  размерных  линий  и  условных  знаков,  определяющих  шероховатость  поверхностей.

- Обмер  детали  и  нанесение  размерных  чисел.

- Окончательное  оформление  эскиза  (в  графе  «Наименование  чертежа»  основной  надписи  записывается  наименование  детали  в  именительном  падеже,  единственного  числа,  без  переноса  части  слова  на  другую  строку).

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1981.

Глава 22 «Чертежи и эскизы деталей»

«Предельные отклонения размеров (допуски и посадки)» стр.176-181;

«Обозначение шероховатости поверхности» стр. 181-185

«Измерительные инструменты и приёмы  измерений» стр. 189- 193

«Выполнение эскизов деталей» стр.193-196

«Рабочие чертежи деталей» стр.196-202

Контрольные вопросы

1. Какой документ называется чертежом общего вида?

2. Какие сведения должен содержать чертеж общего вида?

3. В какой последовательности выполняется чертеж общего вида? Какой документ называется рабочим чертежом?

4. В какой последовательности выполняется рабочий чертеж?

5. В чем различие чертежа общего вида и рабочего чертежа?

6. В какой последовательности выполняется эскиз?

7. Что называется допуском?

8. Что вы знаете о посадке?

9. Какие бывают размеры?

10.Какие размеры относятся к справочным?

11.Перечислите основные требования, которые должны соблюдаться при нанесении размеров на чертеж.

12. Что такое база и базирование в машиностроении?

13. Как изображаются размерные и выносные линии?

14. Какие параметры характеризуют шероховатость?

15. Как указывается шероховатость на чертеже?

16. С помощью каких инструментов можно производить обмер деталей?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 10

2.11 Графическая работа №11

Тема:           «Эскизы деталей, рабочие чертежи и технические рисунки»

| Цель работы: | - научиться навыкам технического рисования; |
| --- | --- |
| Задание | - выполнить технический рисунок детали. |
| Название | Технический рисунок. |
| Обозначение | МЧ 13.00.11.00.00 |
| Литература | 1.Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. 2. Розов С.В. Сборник заданий по черчению, М., Машиностроение,1988. Задание №11. стр.159-176. |

РИСОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ С НАТУРЫ И ПО ЧЕРТЕЖУ

Рисование  деталей с натуры носит условный характер,  так как рисунок

выполняется по  правилам аксонометрических проекций.

Оттенение  рисунка, выполненного  с натуры, наносят по условно принятой  схеме.

Порядок выполнения работы.

Для выполнения  технического рисунка детали с натуры  следует

придерживаться определенной  последовательности:

1. Определить название и назначение детали (рис. 1).

2. Определить  рабочее положение детали.

3. Установить на  глаз  примерное соотношение размеров (длины,  ширины и

высоты) детали, а также  отдельных ее частей, иначе говоря,  определить

пропорциональную  зависимость.

4. Понять конструктивную  сущность детали, т.е. расчленить  ее  на

простые геометрические  формы. Пример  расчленения

технической детали  «корпус подшипника» на следующие  части:

-  основание;

-  стойка;

- цилиндр;

-  ребро.

5. Определить,  какие необходимо выполнить разрезы.

6. Выбрать  для рисунка детали соответствующую  аксонометрическую

проекцию.

7. Определить  композицию  рисунка и его компоновку  на формате.

8. Изучив особенности детали, сделать её набросок  на формате, а затем

приступить к  выполнению рисунка.

9. Далее на рисунок  нанести светотень. Разрезанную часть  детали

заштриховать  согласно ГОСТ 3453—59.

«Корпус подшипника»

Рисунок 1

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1981.

Глава 18 «Техническое рисование» стр.120-123;

Контрольные вопросы

- Что называется техническим рисунком?

- Какие аксонометрические проекции чаще всего используются при выполнении технического рисунка?

- Для чего на техническом рисунке используются разрезы?

- Какие навыки надо выработать прежде чем выполнять технический рисунок?

- Для чего и как используется штриховка изображения на техническом рисунке?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 11

2.12 Графическая работа №12

Тема:                «Разъемные и неразъемные соединения деталей»

| Цель работы: | - научиться выполнять сборочный чертеж сварного изделия, с использованием справочной литературы; - освоить первоначальные элементы по оформлению сборочных чертежей и спецификации; |
| --- | --- |
| Задание | - выполнить сборочный чертёж сварного изделия. Построить разрезы. Составить спецификацию. |
| Название | Соединение деталей сваркой. |
| Обозначение | МЧ 13.00.12.00.00 |
| Литература | 1.Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. 2. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения, М., Высшая школа,1984. Задание №81 стр.253-257. |

Порядок выполнения работы.

1. На листе формата АЗ выполнить карандашом чертеж сварного изделия с нанесением условных обозначений швов сварных соединений и основных размеров изделия.

2. Для выполнения задания построить комплексный чертёж изделия. Масштаб чертежа выбрать в соответствии с заданными размерами.

3.Построить необходимые разрезы.

4.Составить спецификацию.

Указания.  Перед выполнением задания следует изучить материал о разъемных и неразъемных соединениях, обратив внимание на основные виды сварных швов и их условные изображения и обозначения на чертежах, что подробно изложено в ГОСТ 2.312-72. Следует ознакомиться с чертежами сварных изделий, приведенными в учебной литературе, и с чертежом корпуса приспособления (рис).

Из чертежа видно, что корпус приспособления сварен из пяти деталей: плиты, двух стоек и двух косынок, которые являются в изделии ребрами жесткости. Так как стойки и косынки попарно одинаковы, то в спецификацию занесены три позиции с указанием количества деталей.

Рассматривая условные изображения и обозначения сварных швов, можно установить, что все соединения данного изделия являются тавровыми. Большая часть швов выполняется по ГОСТ 5264-80 без скоса кромок (Т1 и ТЗ). Два наружных шва стойки для большей прочности выполняются со скосом одной кромки (Тб). В связи с этим нанесенные условные обозначения различны. Из чертежа можно также установить, что верхняя часть косынок не приварена к стойкам.

Все швы выполняются по незамкнутой линии, что видно из последнего знака условных обозначений швов. Шероховатость швов после снятия усиления (знак _Q) должна соответствовать 5-му классу шероховатости (параметр Rz находится в пределах от 20 до 10 мкм). Для сокращения объема записей произведена группировка швов; так, подробная запись для шва Т1 сделана только в одном месте. Над наклонной линией указано, что такой шов (№1) применен 4 раза. Шов Тб (№2) применен 2 раза (2 №2). Обозначение шва ТЗ (№3) записано ниже полки, так как выноска сделана от невидимого участка шва.

На чертеже нанесены основные размеры изделия: габаритные размеры корпуса, расстояние между центрами отверстий, высота центров отверстий (130 мм) и размеры, фиксирующие места присоединения стоек к плите (80 мм).

Варианты 1 ...30 задания  приведены на стр. 253-257.

На чертежах заданий нанесены все размеры, необходимые для построения чертежа изделия. При выполнении сборочного чертежа следует отобрать из приведенных размеров основные, а остальные опустить. Размеры катетов швов должны быть нанесены в соответствующих случаях (на полках или под полками) вслед за буквенно-цифровым обозначением шва.

Названия деталей, приведенные на чертежах заданий, следует заменить номерами позиций, расположив их в соответствии с ГОСТ 2.108-68 (СТ СЭВ 2516-80) параллельно основной надписи чертежа, группируя в строчку или в колонку. Основные детали по возможности следует нумеровать раньше других. Названия изделий записаны в правом нижнем углу чертежей заданий.

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1984.

Глава 23 «Виды соединений деталей и их изображения на чертежах» «Соединение сваркой» стр.207-213;

Контрольные вопросы

- Какие виды неразъемных соединений вы знаете?

- Что называется сваркой? Какие виды сварки получили наибольшее распространение?

- По каким признакам классифицируют сварные швы?

- Как условно изображаются сварные швы?

- Какие данные входят в условное обозначение сварных швов?

- Какой вид имеют стрелки линий-выносок для обозначения сварного шва?

- В каких случаях применяют заклепочные соединения?

- По каким признакам классифицируют заклепочные швы?

- Какие данные входят в условное обозначение заклепок?

- Какие упрощения допускаются при условном изображении заклепок на рабочих чертежах?

- Как условно обозначаются на чертежах швы, выполненные пайкой, склеиванием и сшиванием?

- Где указывают номер пункта технических требований к качеству паяных, клееных и сшивных изделий?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 12

2.13 Графическая работа №13

Тема:                       «Зубчатые передачи»

| Цель работы: | научиться выполнять сборочный чертеж цилиндрической зубчатой передачи, с использованием справочной литературы; - освоить первоначальные элементы по оформлению сборочных чертежей и спецификации; |
| --- | --- |
| Задание | - выполнить сборочный чертёж цилиндрической зубчатой передачи. Составить спецификацию |
| Название | Зубчатые передачи |
| Обозначение | МЧ 13.00.13.00.00 |
| Литература | 1.Боголюбов С.К. Черчение, - М., Машиностроение,1981. 2. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения, - М., Высшая школа,1984. Задание№77 стр.240; 276. |

Порядок выполнения работы.

1.   На  листе  формата  А3  начертить  внутреннюю  рамку  и  основную  надпись.

2.   Выполнить  в  правой  верхней  части  формата  таблицу  параметров  (Боголюбов С.К.   Задания по курсу черчения, М., Высшая школа,1984.,  страница  240).

3.   Заполнить  таблицу  параметров  по  образцу  работы.

4.    Определить  по  варианту:

  - m – модуль  зацепления;

  - z1  - количество  зубьев малого  колеса  (шестерни);

  - z2  -  количество  зубьев большого  колеса;

  - D B1 – диаметр  шейки  вала большого  колеса;

  - D B2 – диаметр  шейки  вала  шестерни.

5.   Определить  параметры  зубчатых  колёс  по  формулам  (Боголюбов С.К.   Задания по курсу черчения, М., Высшая школа,1984. стр.276)

Таблица  - Параметры  цилиндрических зубчатых  колёс

| Параметр | Обозначение | Расчётная формула |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шестерни | большого колеса |
| Делительные окружности | d | d1 = z1 × m | d2 = z2 × m |
| Диаметры вершин зубьев | da | da1 = m (z1 + 2) | da2 = m (z2 + 2) |
| Диаметр впадин | df | df1 = m (z1 – 2,5) | df2 = m (z2 – 2,5) |
| Диаметры валов | D | D1 = 1,2 × D1 | D2 = 1,2 × D2 |
| Размер фаски на валу | с | с = 1,5….3 мм | с = 1,5….3 мм |
| Длины ступиц | LСТ | LСТ1 =1,5 × D B1 | LСТ2 =1,5 × D B2 |
| Наружные диаметры ступиц | DСТ | DСТ1 =1,6 × D B1 | DСТ2 =1,6 × D B2 |
| Ширина зубчатого венца | b | b = 6…7 × m |  |
| Толщина обода зубчатого венца | δ1 | δ1 =2,25 × m |  |
| Толщина диска | δ2 | δ2 = 1/3 × b |  |
| Высота головки зуба | ha | ha = m |  |
| Высота ножки зуба | hf | hf = 1,25 × m |  |
| Межосевое расстояние | a | a = 0,5 (d1 + d2) |  |

6.  По  диаметрам  валов,  пользуясь  ГОСТ  23360 – 78 (Боголюбов С.К.   Задания по курсу черчения, М., Высшая школа,1984. стр.274) подбирают  размеры  шпоночных  пазов.

- Построение  изображения  зубчатого  зацепления  начинают  с  вида  слева.

- Нанести  межосевое  расстояние  a.

- Провести  на  виде  слева:

  - осевые  линии;

  - делительные  окружности  d1   и  d2  шрихпунктирной  линией,  они  должны  касаться  друг  друга  в  точке,  расположенной  на  оси,  соединяющей  центры  зубчатых  колёс;

  - окружности  вершин  зубьев  da1   и   da2   сплошной  основной  линией;

  - окружности  впадин   df1    и   df2   сплошной  тонкой  линией;

  - окружности,  соответствующие  диаметрам  шеек  валов   D B1   и   D B2  с  фасками;

  - окружности,  соответствующие  наружным   диаметрам  ступиц    DСТ1  и  DСТ2;

- Для  построения  фронтального  разреза  из  точек  пересечения  окружностей  с  вертикальной  осевой  линией  проводят  линии  связи  (учебник   С.К. Боголюбов         «Черчение» 1989 год, страница  236,  рисунок  410  б)

- Построить  на  главном  виде  и  виде  слева:

- шпоночные  пазы  (по  подобранным  размерам);

- На  виде  слева  построить  окружность  по  толщине  обода  зубчатого  венца.

- Удалить  лишние  линии.

- Обвести  чертёж.

- Заштриховать  разрезы  (угол  наклона  в  разные  стороны)

- На  фронтальном  разрезе  зуб  ведущего  колеса (сообщающее  движение)  изображается  расположенным  перед  зубом  ведомого  колеса.  Ввиду  имеющейся  разницы  высот  головки  и  ножки  зубьев  получаются  радиальные  зазоры  (учебник   С.К. Боголюбов  «Черчение» 1989 год, страница  237,  рисунок  411).

- Нанести  размеры  диаметров  шеек  валов  и  межосевого  расстояния.

- Проставить    номера  позиций.

- Составить  спецификацию.

- Заполнить  основную  надпись.

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1981.:

Глава 24 «Передачи и их элементы»

«Изображение цилиндрической зубчатой передачи» стр.223-225

Контрольные вопросы

- Какие существуют виды зубчатых передач?

- Каковы основные параметры зубчатого колеса?

- Что называется модулем зубчатого колеса? Как определяется модуль цилиндрического зубчатого колеса?

- Какое зубчатое колесо называется шестерней?

- В чем заключаются особенности условного изображения зубчатых колес?

- Что такое межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи и как оно определяется?

- Каков порядок выполнения эскиза цилиндрического зубчатого колеса с натуры?

- Как изображаются в зоне зацепления на сборочных чертежах пары цилиндрических и конических колес в продольном разрезе?

- Какими коническими поверхностями определяются форма и размеры зубьев конических колес?

- Для чего служит таблица параметров зубчатого венца, помещаемая на чертеже и из каких частей она состоит?

- Как изображается в зоне зацепления на сборочном чертеже червяк с червячным колесом в продольном разрезе?

- Какие исходные данные определяют размеры червячной передачи на сборочном чертеже?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 13

2.14 Графическая работа №14

Тема:         «Общие сведения об изделиях и составление сборочных чертежей»

| Цель работы: | - освоить первоначальные элементы по оформлению сборочных чертежей и спецификации; |
| --- | --- |
| Задание | - выполнить сборочный чертёж. Составить спецификацию. |
| Название | Сборочный чертёж. |
| Обозначение | МЧ 13.00.14.00.00. СБ |
| Литература | 1.Боголюбов С.К. Черчение, -М., Машиностроение,1981. 2. Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей. Альбом, -М.:, Машиностроение, 1986. 3. ЭП [1,3] |

Порядок выполнения работы.

На листе формата АЗ выполнить карандашом сборочный чертеж.

Масштаб чертежа выбрать в соответствии с заданными размерами.

Построить необходимые разрезы, дополнительные виды. Выполнить штриховку  деталей  в  разрезах.  Нанести  номера  позиций  составных  частей  изделия.  Составить спецификацию.

1.Сборочный чертёж.

1.1.Последовательность выполнения сборочного чертежа.

Основной задачей при выполнении сборочного чертежа является необходимость полного выявления устройства  и конструктивных особенностей сборочной единицы.

Последовательность выполнения сборочного чертежа следующая:

- Выбор главного вида. Он должен нести наибольшую информацию об устройстве и конструкции сборочной единицы. Чаще всего выбор главного вида определяется по чертежу корпуса.

- Выбор количества изображений. Так как учебный сборочный чертеж содержит элементы чертежа общего вида, то количество изображений зависит от конструкции, самой сложной детали узла. В заданиях наибольшее количество изображений имеет корпус. Он и определяет количество изображений сборочного чертежа.

- Выбор удобного масштаба. Если сборочная единица имеет мелкие габариты, то изображения надо увеличить.

- Подбор формата бумаги (рекомендуется выполнять сборочный чертеж на формате А3), нанесение рамки на нем и основной надписи.

- Компоновка изображений. Это вычерчивание прямоугольников по габаритным размерам для каждого изображения с учетом хода подвижных частей сборочной единицы. Должно быть заполнено 80-85% свободного поля чертежа.

- Нанесение контура крупных деталей (корпусов). При этом вычерчивают все их виды. Затем прочерчиваются более мелкие детали в порядке их сборки.

- Выполнение необходимых разрезов с учетом условностей и упрощений, применяемых на сборочных чертежах.

- Нанесение штриховки.

- Составление спецификации.

- Нанесение номеров позиций на изображениях изделия.

- Заполнение основной надписи.

1.2.Правила, применяемые при составлении сборочного чертежа

- Поверхности сопрягаемых деталей в местах их соприкосновения выполняются одной контурной линией.

- Детали в разрезах и сечениях штрихуются в соответствии с правилами штриховки материалов по ГОСТ 2.306-68*. Две смежные детали штрихуются линиями в разном направлении; если имеется третья смежная деталь, то для нее изменяется расстояние между линиями штриховки. Одна и та же деталь на всех изображениях имеет одинаковую штриховку с наклоном в одну и ту же сторону, что помогает чтению сборочных чертежей.

- При изображении пластин, уплотнений, прокладок и т.п., размером на чертеже до 2-х мм, их толщина увеличивается, а вместо штриховки допускается их зачернять.

- На сборочных чертежах задвижек, форсунок, вентилей клапаны показываются в закрытом положении (рис.1.2.1).

Рис. 1.2.1. Фрагмент изображения клапана вентиля на сборочном чертеже.

5.	Пробковые краны изображаются в открытом положении. Пробка не должна касаться дна корпуса, зазор между ними рассчитывается, в данном случае берется условно (рис.1.2.2). Рабочая поверхность пробки притирается к соответствующей поверхности корпуса для обеспечения герметичности крана, что указывается в технических требованиях на рабочих чертежах пробки и корпуса.

Рис. 1.2.2. Фрагмент изображения пробкового крана на сборочном чертеже.

- На сборочных чертежах перемещающиеся части изделия изображают в рабочем положении, но допускается изображать в крайнем или промежуточном положении с указанием величины хода. При этом крайнее положение перемещающихся частей изображают  штрихпунктирной тонкой с двумя точками линией.

- Разрешается не вычерчивать  изображения деталей, которые мешают понять конструктивные особенности других деталей (крышки, кожухи, маховики, перегородки и т.п.) В таких случаях над соответствующим изображением делают  надпись, например: «Маховик поз.3 не показан».

- На сборочном чертеже допускается помещать изображение пограничных (соседних) изделий («обстановки»), их вычерчивают сплошными тонкими линиями.

- На разрезе показывают нерассечеными составные части, на которые оформлены самостоятельные сборочные чертежи.

1.3. Условности и упрощения на сборочных чертежах.

Сборочные чертежи следует выполнять, как правило, с упрощениями по ГОСТ 2.109 – 73.

- Если секущая плоскость проходит вдоль осей винтов, заклепок, шпонок, непустотелых валов, шпинделей, шатунов, рукояток, и т.п., то их на сборочных чертежах показывают нерассеченными. Нерассеченными на сборочных чертежах показывают также гайки, шайбы и шарики (рис. 1.5, а).

- При изображении глухих резьбовых отверстий, резьбу показывают на всю глубину отверстия без конического отверстия от выхода сверла.

- Крепежные резьбовые соединения (винтовые, болтовые, шпилечные) изображают с упрощениями) по ГОСТ 2.315 – 68 (рис. 1.5,б, в).

- Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной лишь сечением витков, изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и определяемой осевыми линиями сечений витков (рис. 1.5, г).

- На сборочном чертеже допускается не показывать фаски, скругления, галтели, проточки, углубления, выступы, насечки и другие мелкие элементы, а также зазоры между стержнем и отверстием (рис. 1.5, д).

- Сварное, паяное, клееное, изделие в сборе с другими изделиями в разрезах и сечения штрихуют как монолитный предмет в одну сторону с изображением границ между деталями этого изделия сплошными линиями (рис. 1.5, е).

- Если сборочная единица имеет несколько одинаковых равномерно расположенных деталей, то изображают одну – две детали, а остальные показывают упрощенно или условно, указав в спецификации полное их количество. Аналогично изображают равномерно расположенные отверстия (рис. 1.3, ж.з).

Рис. 1.3. Условности и упрощения на сборочных чертежах.

1.4.Нанесение размеров на сборочном чертеже.

На сборочном чертеже наносятся следующие размеры:

- Габаритные:  длина, ширина и высота сборочной единицы.

- Установочные или присоединительные, необходимые для установки сборочной единицы на место работы: расстояние между отверстиями опорных оснований, диаметры этих отверстий, размер фланцев присоединительных, типы и размеры резьб, служащих для присоединения сборочной единицы к другим изделиям.

- Эксплуатационные, характеризующие эксплуатационные показатели работы сборочной единицы: диаметры проходных отверстий  задвижек и вентилей, расстояние между крайними положениями подвижных деталей, максимальный ход поршня, диаметр маховика.

- Прочие размеры условно вычерченных элементов (например, резьб, шлицев, размеры под ключ для гаек и болтов, квадратов для посадки маховиков). Некоторые из перечисленных размеров носят справочный характер. Справочные размеры согласно ГОСТ 2.307-68 на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях записываются: * Размеры для справок. К справочным размерам на сборочном чертеже относятся:

а) размеры, по которым определяют предельные положения отдельных элементов конструкции (например, ход поршня, ход штока, клапана двигателя внутреннего сгорания и т.д.);

б) размеры  на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей и используемые в качестве установочных и присоединительных;

в) габаритные размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей или являющиеся суммой размеров нескольких деталей.

Очень часто размеры на сборочном чертеже все справочные, тогда указывается это в технических требованиях, а знак «*» рядом с размерным числом не ставятся. Над основной надписью на чертеже пишется «Размеры для справок».

2.Спецификация.

Спецификация - это основной конструкторский документ, содержащий перечень составных частей изделия и конструкторских документов, относящихся к этому изделию. Спецификацию составляют на отдельных листах формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.108-68, заглавный лист по форме1 (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Первый лист спецификации.

Основная надпись для первого листа спецификации соответствует форме 2, на последующих – по форме 2а ГОСТ 2.104 – 68 (рис.2.2).

Рис. 2.2. Основная надпись для первого и второго листов спецификации.

2.1. Правила составления спецификации

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности:

      - Документация.

      - Сборочные единицы.

- Детали.

- Стандартные изделия.

- Прочие изделия.

- Материалы.

- Комплекты.

Графы заполняют соответствующим образом.

В графе «Формат» записывают номер формата, на котором выполнен чертеж (эскиз). Если документ выполнен на нескольких листах различных форматов, то в графе «Формат» проставляют знак «*», а в графе «Примечание» перечисляют все форматы в порядке их увеличения. Графу «Зона» не заполняют на учебном чертеже. В графе «Поз.» записывают в порядке возрастания  номер позиций составных частей изделия. В графе «Обозначение» записывают номер чертежа, в графе «Наименование» - название деталей или сборочных единиц. В графе «Кол.» указывают количество составных частей изделия. В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для планирования и организации производства.

Количество разделов зависит от состава изделия.

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивают тонкой линией (рис. 2.1.1).

В раздел «Документация» вносят документы, составляющие основной комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, кроме его спецификации, ведомости эксплуатационных документов и ведомости документов для ремонта. В данном задании единственный документ - это сам сборочный чертеж.

В раздел «Сборочные единицы» записываются сборочные единицы, если они имеются (например, пластмассовый маховик, представляющий армированное соединение).

В раздел «Детали» записываются детали, на которые изготавливаются рабочие чертежи (эскизы). Если на деталь выпущен чертеж, то в графе «Формат» пишется БЧ.

В разделе «Стандартные изделия» запись стандартных изделий производится в алфавитном порядке наименований изделия, а в пределах каждого наименования - в порядке возрастания обозначения стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта - в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

В раздел «Материалы» вносят материалы, непосредственно входящие в изделие, такие как пенька для сальникового уплотнения и пр.

В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, применяемые не по основным конструкторским документам, а по техническим условиям.

Если какой-то из разделов отсутствует, то он пропускается.

После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей.

Если сборочная единица имеет большое количество деталей и их перечень не помещается на одном листе спецификации, то добавляются последующие листы спецификации (рис. 2.1.2).

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при условии их размещения на листе формата А4 (ГОСТ 2.301-68). При этом спецификацию располагают ниже графического изображения и заполняют ее в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на отдельных листах.

После составления спецификации на сборочном чертеже на полках линий выносок проставляются номера позиций.

Ф

о

р

м

а

т

З

о

н

а

П

о

з

.

К

о

л

.

О

б

о

з

н

а

ч

е

н

и

е

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

П

р

и

м

е

-

ч

а

н

и

е

Д

о

к

у

м

е

н

т

а

ц

и

я

И

з

м

.

Л

и

с

т

№

д

о

к

у

м

.

П

о

д

п

.

Д

а

т

а

Р

а

з

р

а

б

.

П

р

о

в

.

Н

.

к

о

н

т

р

.

У

т

в

.

Л

и

т

Л

и

с

т

Л

и

с

т

о

в

.

С

б

о

р

о

ч

н

ы

е

е

д

и

н

и

ц

ы

Д

е

т

а

л

и

С

т

а

н

д

а

р

т

н

ы

е

и

з

д

е

л

и

я

П

р

о

ч

и

е

и

з

д

е

л

и

я

М

а

т

е

р

и

а

л

ы

К

о

м

п

л

е

к

т

ы

Рис. 2.1.1 Основные разделы спецификации

Рис. 2.1.2.Последующие листы спецификации.

3. Нанесение номеров позиций составных частей сборочной единицы

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации этой сборочной единицы, т.е. номера позиций на чертеже проставляются после составления спецификации и наносятся  на полках линий выносок, заканчивающихся точкой, которая указывает положение детали.

- Линии - выноски проводят под любым углом, но так, чтобы они не пересекались и не были параллельны линиям штриховки. Линии выноски и полки линий выносок проводятся тонкой сплошной линией.

- Номера позиций указывают, как правило, на тех изображениях, на которых детали проецируются как видимые.

- Номера позиций  располагаются параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения. Их группируют в колонку или строчку по возможности на одной линии вне контура изображения и, как правило, ставятся один раз. Допускается повторно указывать номера позиций одинаковых составных частей (ГОСТ 2.108-68).

- Размер шрифта номеров позиций должен быть на один или два номера больше шрифта размерных чисел.

- Допускается делать общую линию выноску с вертикальным расположением номеров позиций для групп крепежных изделий (болт, гайка, шайба), относящихся к одному и тому же месту крепления (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Пример обозначения номеров позиций для группы крепежных изделий.

4. Заполнение основной надписи.

В основной надписи сборочного чертежа в графе "Обозначение документа" пишется номер чертежа. В нашем случае это: МЧ. 13.01.00.00. СБ, где

13 – год выполнения;

01 - номер индивидуального задания;

00 - для номера сборочной единицы, входящей в специфицированную единицу;

00 - для номера деталей;

СБ - шифр только для сборочного чертежа.

В графе «Наименование» название сборочной единицы записывается в именительном падеже, на первом месте - существительное, ниже в этой же графе, пишется – «Сборочный чертеж» (рис.4.1).

Рис. 4.1. Пример заполнения основной надписи сборочного чертежа.

В основной надписи спецификации наименование и обозначение изделия такое же, как в основной надписи сборочного чертежа, только в графе «Обозначение» не пишется «СБ», а в графе «Наименование» - «Сборочный чертеж» после названия изделия (рис.4.2).

В графе «Листов» указывается общее количество листов спецификации для сложного изделия.

Рис. 4.2. Пример заполнения основной надписи спецификации.

Поэтапное выполнение сборочного чертежа вентиля.

1этап – размещение изображений сборочной единицы по габаритным размерам (рис.6.1.1) на формате А2.

Рис.6.1.1

2этап – изображение корпуса по размерам с необходимыми разрезами (рис. 6.1.2).

Рис.6.1.2

3 этап – изображение шпинделя (штока) и клапана (рис.6.13 Рис. 6.1.3

4 этап – изображение крышки и прокладки между корпусом и крышкой (рис.6.1.4).

Рис. 6.1.4

5 этап – изображение гайки накидной, втулки и кольца сальн

Рис. 6.1.5

6 этап – изображение маховика с шайбой и гайкой и предельного положения (хода) штока (рис.6.1.6).

Рис. 6.1.6

7 этап - штриховка всех деталей, попадающих в секущую плоскость (рис.6.1.7).

8 этап – нанесение размеров, линий-выносок для нанесения номеров позиций, заполнение основной надписи

Рис.6.1.8

9 этап – составление спецификации (рис. 6.1.9).

10 этап – простановка номеров позиций в соответствии со спецификацией (рис. 6.1.10).

Рис. 6.1.10

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1981.:

Глав 25 «Чертежи общих видов и сборочные чертежи»

«Сборочный чертёж» стр.246-254;

Контрольные вопросы

- Что является основным конструкторским документом для сборочного чертежа?

- Сколько изображений должен содержать сборочный чертеж?

- Какую информацию должен содержать сборочный чертеж изделия?

- Какова последовательность чтения сборочного чертежа?

- Какие условности и упрощения допускаются при выполнении сборочного чертежа?

- В какой последовательности рекомендуется разбирать сборочную единицу?

- Какие технические требования указываются на сборочном чертеже?

- Для какой цели на производстве служат сборочные чертежи?

- Какие размеры указывают на сборочном чертеже?

- В чем заключается основное отличие сборочного чертежа от чертежа общего вида?

- Пояснить необходимость разрезов на сборочном чертеже.

- Какими линиями показывают на сборочном чертеже контуры соседних изделий (обстановку)?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 14

2.15 Графическая работа№15

Тема:                   «Общие сведения об изделиях и составление

сборочных        чертежей»

| Цель работы: | - научиться поэтапно выполнять рабочие чертёжи деталей, с использованием справочной литературы; |
| --- | --- |
| Задание | - прочитать сборочный чертёж. Выполнить рабочие чертёжи деталей. |
| Название | Чтение и деталирование сборочного чертежа. |
| Обозначение | МЧ 13.00.15.00.00 |
| Литература | 1.Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. 2. Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей. Альбом, -М.: Машиностроение,1986. |

Содержание  работы:

- ответить на вопросы (на листе в клетку);

-  на  листе  формата  А3( А4)  выполнить  рабочие  чертёжи  указанных по варианту  деталей.  Проставить  размеры,  обозначения  шероховатости  поверхностей, оформить  технические  требования.

Вопросы для чтения чертежа:

1. Как называется изделие?

2. В каком масштабе выполнено? Что это значит?

3. Какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на чертеже?

4. Количество деталей в изделии? Как это определить?

5. Как на чертеже определить контуры отдельной детали?

6. Покажите все случаи резьбовых соединений и назовите соединяемые детали.

7. Расскажите принцип работы изделия.

8. Покажите схему сборки-разборки изделия.

9. Выделите контуры заданных деталей на всех изображениях чертежа.

10. Сделайте анализ геометрической формы каждой детали.

11. Из какого материала выполнены заданные детали?

12. Составьте в тетради схему изображений для выполнения рабочего чертежа каждой заданной детали. Укажите масштаб и формат листа.

13. Ответьте на вопросы, приведённые на чертеже.

Порядок выполнения работы.

- Выбрать  главный  вид  вычерчиваемой  детали   – вид  спереди.  Он  должен  дать  наиболее  полное  представление  о  форме  и  размерах  детали.  Выбор  главного  вида  обусловливается  также  рабочим  положением  детали  или  преимущественным  положением  её  при  обработке.  Обычно  изображение  вида  спереди  для  детали  типа  корпуса,  крышки,  фланца  соответствует  её  рабочему  положению.

Вид  спереди  детали,  представляющей  собой  тело  вращения  (валик,            ось,  втулка  и  т.д.),  должен  быть  вычерчен  так,  чтобы  её  ось                 располагалась  параллельно  основной  надписи  чертежа.

- Установить  минимальное,  но  достаточное  число  изображений,  необходимое  для  полного  выявления  формы  вычерчиваемой  детали.

Число,  а  так  же  виды  изображений – виды,  разрезы,  сечения – на  эскизе  и  рабочем  чертеже  детали  могут  не  соответствовать  друг  другу.

- Выбрать  масштаб  изображения.  Для  изображений  на  рабочих  чертежах  предпочтителен  масштаб  1:1.

Крупные  и  несложные  детали  можно  вычерчивать  в  масштабе  уменьшения,  мелкие – в  масштабе  увеличения,  добиваясь  чёткости  чертежа.  Мелкие  элементы  деталей  можно  изображать  отдельно,  в  виде  выносных  элементов  в  масштабе  увеличения,  для  уточнения  их  формы  и  возможности  чёткой  простановки  всех  размеров.

- Выбрать  формат  для  чертежа (А3).  Формат  выбирается  в  зависимости  от  размера  детали,  числа  и  масштаба  изображений.  Изображения  и  надписи  должны  занимать  примерно  2/3  рабочего  поля  формата.  Рабочее  поле  формата  ограничено  рамкой  и  основной  надписью.

После  решения  этих  вопросов  можно  приступать  к  выполнению  чертежа.

Чертёж  детали  выполняется  как  отдельный  документ  в  такой  последовательности.

- На  выбранном  формате  вычерчивают  рамку,  отступая  20  мм  слева  и  по  5  мм  со  всех  других  сторон  от  границ  формата,  а  также  основную  надпись  и  графу  для  обозначения  чертежа  70×14.  Основная  надпись  располагается  в  правом  нижнем  углу  (на  листе  формата  А4  основная  надпись  располагается  вдоль  короткой  стороны  листа).

- Производят  компоновку  чертежа.  Для  рационального  заполнения  поля  формата  при  компоновке  рекомендуется  тонкими  линиями  наметить  контуры  выбранных  изображений,  затем  провести  оси  симметрии.  Расстояния  между  контурами  изображений  и  рамкой  формата  должны  быть  примерно  одинаковыми  со  всех  сторон.  Они  выбираются  с  учётом  последующего  нанесения  выносных  и  размерных  линий  и  соответствующих  надписей.

- Вычерчивают  изображение.  Вычерчивание  необходимо  начинать  с  проведения  осевых  линий.  Не  следует  сразу  вычерчивать  изображение  до  конца;  рекомендуется  выполнять  одновременно  все  изображения,  переходя  от  одного  к  другому,  постепенно  выявляя  особенности  детали.

- Наносят  выносные  и  размерные  линии.   Размеры  деталей  определяют  по  эскизу.

- Выполнив  тонкими  линиями  чертёж,  проверяют  его,  удаляют  лишние  линии.  После  этого  обводят  изображение.

Штриховые  линии   на  первой  стадии  работы  не  наносят.

Линии  чертежа  обводят  в  такой  последовательности:  окружности  и  дуги,   горизонтальные  линии,  вертикальные  линии  и  затем  наклонные

- После  обводки  выполняют  необходимые  надписи.

- Обозначают  шероховатости  поверхностей  и  наносят  размерные  числа.

- Заполняют  основную  надпись.

Методические  указания

1.  Для  правильного  выполнения  графической  работы  №15 необходимо  изучить  материал  по  учебнику    С.К. Боголюбов  «Черчение» 1984 год,  глава 25, страница  262 – 265.

2.  Основные  требования  к  рабочим  чертежам  деталей  изложены  в  ГОСТ  2.109 – 73.

На  рабочем  чертеже  детали  указывают:

- размеры;

- предельные  отклонения  (на  учебном  чертеже  допускается  не  указывать);

- шероховатость  поверхности;

- технические  требования  (заголовок  «Технические  требования»  не  пишут);

- материал,  из  которого  изготовлена  деталь  и  другие  данные,  которые  обеспечивают  необходимое  качество  изготовления  и  контроля  изделия.

- Изделие,  при   изготовлении  которого  предусматривается  припуск  на  последующую  обработку  отдельных  элементов  в  процессе  сборки,  указывают  на  чертеже  с  размерами,  предельными  отклонениями  и  другими  данными,  которым  оно  должно  соответствовать  после  сборки,  а  в  технических  требованиях  делают  запись  типа  «Размеры  в  скобках  после  сборки».

3.Расположение  изображений  деталей  на  рабочих  чертежах  не  должно  быть  обязательно  таким  же,  как  на  эскизе.  Все  виды,  разрезы,  сечения  и  другие  изображения  выполняются  по  рекомендациям  ГОСТ  2.305 – 68.

Для  чертежа  детали  выбирается:

- масштаб  изображений,  с  учётом  её  формы  и  размеров;

- формат  листа;

- небольшие  проточки,  углубления,  выступы  и  т. п.  желательно  изображать  в  виде  выносных  элементов  в  большом  масштабе;

- для  симметричных  деталей  обязательно  применяется  соединение  части  вида  и  части  соответствующего  разреза.  Часть  вида  всегда  располагается  слева  или  сверху  от  оси  симметрии.

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1981.:

Глав 25 «Чертежи общих видов и сборочные чертежи»

«Деталирование чертежа общего вида» стр.263-266;

Контрольные вопросы

- В чем заключается процесс деталирования чертежа общего вида?

- Что понимается под рабочим чертежом детали и какую информацию он несет?

- Как записывается в основной надписи наименование изделия, если оно состоит из нескольких слов?

- Перечислить этапы деталирования изделия по чертежу общего  вида.

- Как изображаются на рабочем чертеже элементы детали, которые не показаны на чертеже общего вида (фаски, проточки, с крушения и т.д.)?

- Какими параметрами характеризуется шероховатость поверхности и как она определяется при деталировании?

- На какие изделия не выпускаются рабочие чертежи?

- Чем отличается рабочий чертеж детали от его эскиза?

- Должно ли соответствовать число изображений детали на чер- к*же общего вида числу изображений на рабочем чертеже?

- В какой последовательности читается чертеж общего вида?

- В каких случаях на рабочем чертеже детали, получаемой гибкой, приводят частичную или полную ее развертку? Какими линиями наносят линии сгибов?

- Пояснить необходимость наличия фасок и галтелей на изделиях.

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 15

2.16 Графическая работа №16

Тема:                    «Чтение и выполнение чертежей и схем»

| Цель работы: | - поэтапное выполнение схем и перечня элементов, с использованием справочной литературы; |
| --- | --- |
| Задание | - начертить кинематическую схему с перечнем элементов. |
| Название | Вычерчивание кинематической схемы. |
| Обозначение | К3.13.00.16 |
| Литература | 1. Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. 2. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика,- М.: Академия, 2011. 3. Розов С.В. Сборник заданий по черчению, - М: Машиностроение, 1988. Задание №18 стр.307-318. |

Порядок выполнения работы.

Построение  схемы:

- Схемы  выполняют  без  соблюдения  масштаба  и  не  учитывают  действительное   пространственное  расположение  частей  изделия.

- Расстояние  между  двумя  соседними  линиями  условного  графического  обозначения  =  min  1  мм.

- Расстояние  между  двумя  соседними   параллельными   линиями  связи  должно  быть  =    min  3  мм.

- Расстояние  между  отдельными   условными  графическими  обозначениями  =  min   2  мм.

Условные  графические  обозначения

- Условные  графические  обозначения  элементов  изображают  в  размерах,  установленных  в  стандартах  или  такой  же  величины,  как  они  изображены  в  стандарте,  если  размеры  отсутствуют.

- Все  размеры  графических  обозначений  допускается  пропорционально  изменять.

- Графические  обозначения  на  схемах  следует  выполнять  той  же  толщины,  что  и  линии  связи.

Линии  связи

- Линии  связи  выполняются  толщиной  от  0,2  до  1,0  мм  в  зависимости  от  форматов  схемы  и  размеров  графических  обозначений.

- Линии  связи  должны  состоять  из  горизонтальных  и  вертикальных  отрезков  и  иметь  наименьшее  количество  изломов  и  взаимных  пересечений.

Перечень  элементов

- Перечень  элементов:

  - помещают на   листе  схемы  над  основной  надписью.  Расстояние  между  перечнем  элементов  и  основной  надписью  должно  быть  min  12  мм.  Продолжение  перечня  элементов  помещают  слева  от  основной  надписи,  повторяя  головку  таблицы.

  - Выполняют  в  виде  самостоятельного  документа  на  формате  А4  с  основной  надписью  по  форме  2.

- Перечень  элементов  оформляют  в  виде  таблицы,  рис.,  заполняемой  сверху  вниз.

- Элементы  в  перечень  записывают  группами  в  алфавитном  порядке  буквенных  позиционных  обозначений.

- В  пределах  каждой  группы,  имеющей  одинаковые  буквенные  позиционные  обозначения,  элементы  располагают  по  возрастанию  порядковых  номеров.

Текстовая  информация

- На  схемах  допускается  помещать  различные  технические  данные.

- Текстовые  данные  приводят  на  схеме  лишь  при  необходимости.

- Содержание  текста  должно  быть  чётким  и  кратким.  В  надписях  на  схемах  не  должно  применяться  сокращение  слов,  за  исключением  общепринятых  или  установленных  в  стандартах.

- Текстовые  данные,  относящиеся  к  линии,  ориентируют  параллельно  горизонтальным  участкам  соответствующих  линий.  При  большой  плотности  схемы  допускается  вертикальная  ориентация  данных.

- Надписи,  знаки  или  графические  обозначения,  предназначенные  для  нанесения  на  изделие,  на  схемах  заключают  в  кавычки.

Рис.  Таблица  перечня  элементов

Позиционные  обозначения

- Каждый  элемент  схемы  должен  иметь  позиционное  обозначение,  состоящее  из  буквенного  обозначения  и  последующего  порядкового  номера  (для  кинематических  схем  только  порядковый  номер).

- В   ГОСТах    установлены  соответствующие  обязательные  к  применению  позиционные  обозначения   для  элементов  схем.

3.   Порядковый  номер,  входящий  в  цифровое  обозначение  элемента,

назначается   с  единицы  в  пределах  группы  одинаковых  элементов  с

одинаковыми  буквенными  обозначениями.  Например:  фильтр – Ф1,  Ф2

4.    Порядковые  номера  обозначаются  сверху  вниз  и  слева  направо.

5.    Позиционное  обозначение  наносят  на  схеме  рядом,  справа  или  над

условным  графическим  изображением  элемента.

- В  основной  надписи  указать:

- шифр  чертежа  шрифтом  7  (К3.14.01);

- наименование  чертежа  шрифтом  5(3.5)            Червячный редуктор

Схема  кинематическая

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1981.

Глав 26 «Схемы и их выполнение»

«Кинематическая принципиальная схема» стр.267-275;

Контрольные вопросы

1. Какой графический документ называется схемой?

2. Что такое элемент схемы?

3. Что называется схемой принципиальной?

4. Какие виды и типы схем вы знаете?

5. Какие общие требования предъявляются к оформлению всех схем?

6. С какой целью выполняют функциональные и структурные электрические схемы?

7. Какие требования предъявляются к оформлению принципиальных схем?

8. Как изображаются внешние подключения на принципиальной схеме?

9. Как выполняются общие кинематические схемы, схемы соединений, расположения и подключения?

10.Расскажите об особенностях оформления схем изделий цифровой вычислительной техники (разбиение на колонки, ряды, зоны; изображение линий связи).

11.Какие типы кинематических схем выполняются?

12.На какие типы подразделяются гидравлические и пневматические схемы?

- Как выполняется схема соединений (гидравлическая или пневматическая)?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 16

2.17 Графическая работа №17

Тема:                    «Чтение и выполнение чертежей и схем»

| Цель работы: | - поэтапное выполнение схем и перечня элементов, с использованием справочной литературы; |
| --- | --- |
| Задание | - начертить гидравлическую схему с перечнем элементов. |
| Название | Вычерчивание гидравлической схемы. |
| Обозначение | Г3.13.00.17 |
| Литература | 1. Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. 2. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика,- М.: Академия, 2011. 3. Розов С.В. Сборник заданий по черчению, - М: Машиностроение, 1988. Задание №18 стр.318. |

Порядок выполнения работы.

Построение  схемы

См. графическую работу 16

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1981.

Глав 26 «Схемы и их выполнение»

«Гидравлическая принципиальная схема» стр.276-277;

Контрольные вопросы

1. Какой графический документ называется схемой?

2. Что такое элемент схемы?

3. Что называется схемой принципиальной?

4. Какие виды и типы схем вы знаете?

5. Какие общие требования предъявляются к оформлению всех схем?

6. С какой целью выполняют функциональные и структурные  схемы?

7. Какие требования предъявляются к оформлению принципиальных схем?

8. Как изображаются внешние подключения на кинематической принципиальной схеме?

9. Как выполняются общие схемы, схемы соединений, расположения и подключения?

10. Расскажите об особенностях оформления схем изделий цифровой вычислительной техники (разбиение на колонки, ряды, зоны; изображение линий связи).

11. Какие типы кинематических схем выполняются?

12. На какие типы подразделяются гидравлические и пневматические схемы?

13. Как выполняется схема соединений (гидравлическая или пневматическая)?

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 17

2.18 Графическая работа №18

Тема:                 «Общие сведения о строительных чертежах»

| Цель работы: | - поэтапное выполнение плана цеха с расстановкой оборудования, с использованием справочной литературы; |
| --- | --- |
| Задание | - вычертить план производственного участка с расстановкой оборудования. |
| Название | Построение плана производственного участка с расстановкой оборудования. |
| Обозначение | МЧ 13.00.18.00.00 |
| Литература | 1.Шеховцов В.П. Расчёт и проектирование схем электроснабжения, -М.: Форум, 2010. стр.115- 174 2. Боголюбов С.К. Черчение, М., Машиностроение,1981. 3. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика, М., Академия,2011. |

Порядок выполнения работы.

На листе формата А3 выполнить чертёж  плана цеха с расстановкой оборудования  по своему варианту.

Последовательность выполнения строительного чертежа.

1.Прочитать и изучить предложенный вариант чертежа здания.

2.Вычертить рамку и основную надпись (ГОСТ 21.101-97),

выбрать масштаб (ГОСТ 2.303-68).

3.Выполнить компоновку поля чертежа с учётом всех надписей, размерных линий и маркировочных кружков.

4.Вычертить план здания (ГОСТ 21.101-97), начав с нанесения продольных и поперечных разбивочных координационных осей.

5.Вычертить контуры наружных и внутренних капитальных стен здания и колонн, если они имеются по ГОСТ 21.501-93.

6.Наметить расположение на чертеже проёмов в капитальных стенах здания в соответствии с ГОСТ 21.501-93.

7.Выполнить планировку помещений (разбить здание на отдельные помещения), вычертить перегородки, наметить расположение внутренних дверных проёмов по ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.501-93.

8.Показать открывание дверей и указать расположение лестниц с нанесением всех ступенек и площадок по ГОСТ 21.101-97.

9.Наметить места расположения технологического оборудования (котлы, станки, подъёмно-транспортное оборудование, рельсовые пути, подпольные каналы, подкрановые пути и т. д.) по ГОСТ 21.112-87 и санитарно-технических устройств (душевые кабины, раковины, унитазы и т. д.) по ГОСТ 21.205-93.

10.Наметить расположение дымовых и вентиляционных каналов по ГОСТ 21.501-93.

Последовательность выполнения плана цеха

1. Наносят координационные оси.

2. Прочерчивают контуры наружных и капитальных внутренних стен и

колонн. Для наружных стен используют двухстороннюю координационную привязку, а для внутренних стен  центральную.

3. Вычерчивают контуры перегородок ,  положение которых  (оси

перегородок и необходимые размеры определяются по заданию).

4. Выполняют разбивку оконных и дверных проемов.

5. Вычерчивают условные обозначения санитарно-технического и прочего

оборудования (при его наличии), а также указывают направления открывания

дверей.

6. При необходимости делают расчет лестницы и вычерчивают ее

условное обозначение.

7. Наносят выносные, размерные линии и маркировочные кружки.

8. Проставляют необходимые размеры, марки осей и других элементов.

9. Выполняют необходимые надписи.

10. Обозначают секущие плоскости разрезов.

11.Вычерчивают на плане изображения условные графические электрооборудования и проводок по ГОСТ 21.614, ГОСТ 21.608

Последовательность нанесения размеров на план цеха

В соответствии с ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.501-93:

1.Показать размеры вне контура плана.

2.Нанести необходимые внутренние размеры помещений в пределах контура плана.

3.Показать высотные отметки полов и площадок в метрах.

4.Указать площади в правом нижнем углу всех помещений в квадратных метрах и подчеркнуть тонкой линией.

Нанесение размеров

1. Для определения размеров изображенного изделия (здания, сооружения) и его частей служат размерные числа, нанесенные на чертеже.

2.Размеры на строительных чертежах наносят по ГОСТ 2.307-68* с учетом требований ГОСТ Р 21.1501-92.

3.Размерную и выносную линии проводят сплошной тонкой линией толщиной от s/3 до s/2.

4.Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура, осевой, выносной и других линий, а также расстояние между параллельными размерными линиями должно быть в пределах 6...10 мм.

5.Для чертежей общих видов (планы, разрезы, фасады и т. п.) размерные линии располагают в зависимости от размера изображения на расстоянии не менее 10 мм от линии наружного контура.

6.На симметричных изображениях допускается наносить размеры только по одну сторону от оси симметрии. Общие размеры указывают полностью.

7.На чертежах планов зданий, сооружений отметки наносят в прямоугольнике или на полке линии-выноски. Перед численным значением наносят знак «+», или «–» для отметок соответственно выше или ниже нулевой.

8.Размеры на строительных чертежах наносят в виде замкнутой цепи. 9.Размеры допускается повторять. Пример нанесения размерных линий на фрагменте плана здания с указанием рекомендуемых интервалов между ними.

Последовательность оформления чертежа плана цеха

1.Надписать название или обозначение изображений.

2.Нанести название помещений или выполнить экспликацию (ГОСТ 21.501-93).

3.Выполнить необходимые поясняющие надписи.

4.Проверить чертеж, исправить ошибки и неточности.

5.Обвести чертеж.

6.Заполнить основную надпись.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Требования к выполнению чертежно-графических работ

Учитывая, что законченный чертеж на производстве идет на тиражирование

(размножение), к его разработке предъявляют определенные требования.

Эти же требования обязательны для курсовых, дипломных проектов и других графических работ.

Основные требования:

1. Линии должны быть четкими, ровными, одинаковыми по толщине и яркости по всей длине (достигается за счет подбора марки карандаша).

2. Не допускается проводить линии (выносные и размерные)  через

цифры и другие знаки.

3. Начало и конец выносных линий, стрелки, засечки на размерных

линиях должны изображаться четко; это особенно относится к сходным по написанию цифрам и буквам: 1 и 7, 3 и 8, 9 и 0, С и О, В и 8, Б и 5.

4. Буквы и цифры, как и весь текст, помещенный на чертеже, должны быть выполнены стандартным чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304–81. Размер шрифта принять 3.5, а обозначение координационных осей и номеров позиций (деталей) – 7.

5. При выполнении чертежей рекомендуется применять карандаши

марки KOH-I-NOOR:

-для сплошных толстых основных линий – НВ;

-для тонких сплошных (размерные, выносные, штриховые) и штрих

пунктирных – Н;

-для надписей и цифр – НВ и В.

6. Не допускается грубая и в большом объеме подчистка графики и текста.

7. Не допускаются грязные пятна и серый фон.

Внимание!

Для правильного выполнения графической работы изучите темы  учебника Боголюбов С.К.   Черчение, М., Машиностроение,1981.

Глав 27 «Основы архитектурно-строительного черчения»

«Вычерчивание плана цеха» стр.285-286;

Контрольные вопросы

1. Что называют планом здания?

2. С чего начинают построение плана?

3. Как выбрать секущую плоскость для получения горизонтального разреза?

4. Какими типами линий выполняют чертеж плана?

5. Какие внешние размеры проставляют на плане?

6. Какие внутренние размеры проставляют на плане?

7. Как посчитать площадь помещения и где ее размещают на плане?

8. В каких единицах проставляют размеры на плане?

9. К чему ведется привязка размеров на чертеже?

10. Назвать условные обозначения на чертеже.

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 18

| Оценка | Требования к знаниям | Требования к умениям и навыкам |
| --- | --- | --- |
| отлично | Глубокое знание программного материала, соответствующего тематике чертежа. Наличие прочных знаний стандартов ЕСКД. Свободное чтение чертежа. Свободное владение терминологией, принятой в инженерной графике. Квалифицированное объяснение, грамотная защита графических разработок, выполненных на чертеже. Квалифицированные ответы на вопросы преподавателя | Полное соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Тщательная разработка чертежа, высокое качество его графического исполнения и оформления, отсутствие ошибок. Умелое и правильное использование стандартов, справочной и учебной литературы. Свободное владение чертежными инструментами. Грамотное и качественное устранение графических неточностей и погрешностей, допущенных на чертеже |
| хорошо | Твердое усвоение программного материала по тематике чертежа. Знание положений большинства стандартов ЕСКД. Правильное чтение чертежа. Владение основной терминологией, принятой в инженерной графике. Достаточно квалифицированная защита чертежа. Уверенные и правильные ответы на вопросы преподавателя | Соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Достаточно качественное графическое исполнение и оформление чертежа при наличии несущественных, легко исправимых недостатков и ошибок второстепенного характера. Грамотное устранение ошибок и погрешностей после замечаний преподавателя. Умелое и правильное использование стандартов, справочной и учебной литературы. Умелое владение чертежными принадлежностями |

3. Критерии оценивания выполнения и защиты графических работ

| удовлетворительно | Наличие знания основного программного материала по тематике чертежа. Знание только основных стандартов ЕСКД. Неполная, непоследовательная защита чертежа. Неуверенное чтение чертежа. Требуется помощь преподавателя. Неуверенное владение терминологией, принятой в инженерной графике | Наличие знания основного программного материала по тематике чертежа. Знание только основных стандартов ЕСКД. Неполная, непоследовательная защита чертежа. Неуверенное чтение чертежа. Требуется помощь преподавателя. Неуверенное владение терминологией, принятой в инженерной графике |
| --- | --- | --- |
| неудовлетворительно | Незнание или непонимание большей или наиболее важной части программного материала. Незнание большинства стандартов ЕСКД. Чтение чертежа вызывает затруднения. Непоследовательная поверхностная защита чертежа. Незнание терминологии. Неправильные ответы на вопросы преподавателя | Несоответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Низкое качество графического исполнения и оформления чертежа. Наличие на чертеже существенных и грубых ошибок. Слабое владение техникой черчения. Исправление чертежа только с помощью преподавателя. Неумелое владение чертежными принадлежностями |

Примечание. Чертеж, не соответствующий закрепленному за студентом заданию или выполненный несамостоятельно, оценивается неудовлетворительно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения: Учебное пособие для учащихся техникумов. 2-е изд., – М.: Высшая школа,1984. 2.Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для средних спец. учебных заведений. 2-е изд., – М.: Машиностроение, 1984. 3. Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей. Альбом, -М.:, Машиностроение, 1986.. 4.Розов С.В. Сборник заданий по черчению. -М.: Машиностроение, 1988.

5.Чекмарев А.А., Осипов В.К.Справочник по машиностроительному черчению. – М.: Высшая школа, 2011.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

Приложение 1
                                                                                                                                                                             Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Боголюбов С.К.  Чтение и деталирование сборочных чертежей. Альбом, -М.:, Машиностроение, 1986.

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Спецификация